| Име / Назив подносиоца захтева | BIONEX ДОО Апатин |
| --- | --- |
| Адреса подносиоца захтева | Дунавска обала бб, Апатин |
| Е-mail подносиоца захтева | baracjelena@gmail.com |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

OПШТИНА АПАТИН

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Одељење заштите животне средине

Апатин, улица Српских владара број 29

ПРЕДМЕТ: Захтев за одлучивање о потреби процене  утицаја пројекта на животну средину

У складу са чланом 8. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и чланом 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја  студије процене утицаја на животну средину (''Службени гласник РС", број 69/05), подносим Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за пројекат:

| Назив пројекта | Производни комплекс за рециклажу и пиролизу пластике |
| --- | --- |
| Број катастарске парцеле | 7805/25 К.О. Апатин |
| Катастарка општина | Апатин |

Подносилац захтева

(Носилац пројекта)

_____________________

| 1. Подаци о носиоцу пројекта |  |
| --- | --- |
| Име / назив | BIONEX ДОО Апатин |
| Адреса седишта | Дунавска обала бб, Апатин |
| Телефон | 063/322223 |
| Е-mail | baracjelena@gmail.com |

| 2. Карактеристике пројекта |  |
| --- | --- |
| (а) величина пројекта | Инвеститор на својој локацији планира изградњу савременог постројења за рециклажу и пиролизу неопасног пластичног отпада. Технолошки процеси ће бити конципирани кроз процес производње регранулата и пиролитичког уља од отпадне пластике. Сировине тј. отпадна пластика ће се увозити из иностранства - ЕУ по уговоренoj динамици, као што ће се и сви производи који буду настајали у прозводњи извозити на ЕУ тржиште. Уколико се у међувремену покаже да ће се појавити и потребе за производима на домаћем тржишту инвеститор ће размотрити и ту могућност. BIONEX ДОО Апатин је купио кат. парцелу 7805/25 КО Апатин величине 05хa 35a 86м2. Парцела се налази у оквиру градског грађевинског земљишта, у грађевинском подручју насеља Апатин, у блоку број 75. Парцела је трапезоидног облика. Планира се постављање производне технолошке линије за производњу регранулата од 1200 кг/час. Планирани технолошки капацитет производње регранулата: 28,8 тона/дневно у три смене, 892,8 т/месец = 10512 т/годишње. Планирани капацитет пиролитичке обраде отпадне пластике износи 10 тона/дан у једној линији, што даје месечни капацитет од 305 т/мес. Максимални годишњи капацитет обраде пиролитичким процесом би износио 3650 т/год. Инвеститор оставља могућност допуне својих капацитета производње пиролитичког уља на 30 тона/дан, 912 тона/месечно и 10950 тона/годишње када финансијске могучности допусте улагања и проширења. Планирани капацитет прераде је у три смене. |
| (б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката | Постројење инвеститора се налази у оквиру индустријске зоне „РТЦ, лука и бродоградилиште Апатин“ која се налази непосредно уз обалу Дунава, површине 120,72 ха. Земљиште кат. парцеле бр. 7805/25 к.о. Апатин, налази се у склопу планираног урбанистичког блока број 75, односно планирана претежна намена површина је намењена РАДНИМ САДРЖАЈИМА У СКЛОПУ ПЛАНИРАНОГ РОБНО ТРАНСПОРТНОГ ЦЕНТРА. У оквиру просторно-функционалне целине (ЗОНА ИНДУСТРИЈЕ, СКЛАДИШТА И СЕРВИСА) могуће је формирати подцелине. У оквиру ове зоне даје се могућност изградње пословних, производно-пословних, производних, производно-услужних, услужних и осталих садржаја, а сходно захтевима тржишта водећи рачуна о заштити животне средине. Уз парцелу инвеститора BIONEX ДОО Апатин постоји изграђено постројење италијанског инвеститора FLASH SRB ДОО Апатин за ткање, бојење и дораду текстила. Кумулирање ефеката на животну средину са индустријским објектима у околини је првенствено у стварању комуналне буке. Анализирани објекат своје активности спроводи у затвореном простору, са минималним отварањем металних врата код уношења сировина и изношења готових производа. |
| (в) коришћење природних ресурса и енергије | У технолошком процесу се користи вода из водоводног система код операције млевења и прања сировина и ел. енерегија за рад машинске опреме. |
| (г) стварање отпада | Приликом процеса млевења и прања отпадне пластике ствара се чврст отпад (ситна пластика, песак, земља…) који ће се складиштити на одговарајућим обележеним местима и предавати овлашћеним организацијама. Пре него што се предаје мора се урадити карактеризација отпада како би се утврдили начини збрињавања. Приликом производње пиролитичког уља настаје чврст отпад који се пре предаје овлашћеним организацијама предаje на карактеризацију отпада како би се дефинисало његово збрињавање (коксни остатак). С обзиром да је коксни остатак производ који је богат угљеником и да има велику топлотну моћ може се даље користити. |
| (д) загађивање и изазивање неугодности | Животна средина, изван анализиране локације није угрожена наведеним активностима у објектима и на манипулативним површинама. Отпадна вода од прања отпадне пластике ће одлазити до постројења за пречишћавање и највећим делом ће се враћати у процес (рециркулирајући ефекат). Један део ће бити испуштен од 1м3/час (заливање зелених површина или испуштање у мелиорациони канал). Како би се омогућило додавање свеже воде процесу млевења и прања отпадне пластике. |
| (ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима | Могући удес на локацији је пожар, са малом вероватноћом и значајним последицама и на тај начин је ризик од настанка удеса мали. Постројење мора имати израђен План заштите од пожара где ће бити наведи услови и обавезе инвеститора да би се ризик од пожара смањио на најмању могућу меру. |

| 3. Локација пројекта |  |
| --- | --- |
| Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројеката, а нарочито у погледу: |  |
| (а) постојећег коришћења земљишта | Објекти прве фазе: Објекат број 1 – Колска вага Укопана колска вага носивости 60т. Димензије колске ваге у основи су 18,62x3,60м. Објекат број 2 - Контролна кућица (објекат контроле приступа) Објекат је лоциран на самом уласку на предметну парцелу, у непосредној близини колске ваге. Спратност објекта Пр (приземље). Објекат је монтажног контејнерског типа, приземан, правоугаоне основе, димензија 6,5x4,5м. Од просторија су предвиђене: улазни трем, пријемна канцеларија, тоалет са wц-ом и тушем и просторија за Аку батерије. Фасадни зидови су пројектовати од термоизолованих панела са испуном од минералне вуне дебљине 10цм. Са спољашње стране панели су обложени композитним Фундермаx плочама. Предвиђен је кров на једну воду. Објекат број 3 и објекат број 4 - Складиште сировина Објекти су монтажни, од елемената челичне конструкције, правоугаоне основе, димензија 20x35м. Спратност објеката Пр (приземље). Светла висина објеката (висина од пода до доњег појаса решетке) износи 5,5м, док је висина у слемену објекта 7,57м. Унутар објеката нема преграда. Фасадни зидови су пројектовати следећих карактеристика: панели ПИР80, боја РАЛ 9006. Столарија је пројектована као алуминијумска, антрацит РАЛ 7016. Отвори на објектима (врата) су дефинисана на следећи начин: предњи зид-сегментна врата димензија 4,88x4,00м (постављена центрично у хали 4 и померена у односу на централну осу у хали 3) и једнокрилна врата; задњи зид-једнокрилна врата са отварањем ка споља). Прозори су предвиђени униформно на свим халама у склопу комплекса. Пројектован је кров на две воде. Под хале је асфалтбетон. Кровни покривач је панел ПИР80. Хала се не греје. Објекат број 6 - Складиште готових производа Објекат је монтажни, од елемената челичне конструкције, правоугаоне основе, димензија 20x35м. Спратност објекта Пр (приземље). Светла висина објеката (висина од пода до доњег појаса решетке) износи 5,5м, док је висина у слемену објекта 7,57м. Унутар објеката нема преграда. Фасадни зидови су пројектовати следећих карактеристика: панели ПИР80, боја РАЛ 9006. Столарија је пројектована као алуминијумска, антрацит РАЛ 7016. Отвори на објекту (врата) су дефинисана на следећи начин: предњи зид-сегментна врата димензија 4,88x4,00м (постављена центрично) и једнокрилна врата; задњи зид-једнокрилна врата са отварањем ка споља). Прозори су предвиђени униформно на свим халама у склопу комплекса. Пројектован је кров на две воде. Под хале је асфалтбетон. Кровни покривач је панел ПИР80. Хала се не греје. Објекат број 5 - Производна хала - пиролиза Објекат је монтажни, од елемената челичне конструкције, правоугаоне основе, димензија 20x35м. Спратност објекта Пр (приземље). Светла висина објеката (висина од пода до доњег појаса решетке) износи 9,05м, док је висина у слемену објекта 11,56м. Унутар објеката нема преграда. Фасадни зидови су пројектовати следећих карактеристика: панели ПИР80, боја РАЛ 9006. Столарија је пројектована као алуминијумска, антрацит РАЛ 7016. Отвори на објекту (врата) су дефинисана на следећи начин: предњи зид-сегментна врата димензија 4,88x4,00м (постављена центрично) и једнокрилна врата; задњи зид-једнокрилна врата са отварањем ка споља). Прозори су предвиђени униформно на свим халама у склопу комплекса. Пројектован је кров на две воде. Под хале је асфалтбетон. Кровни покривач је панел ПИР80. Хала се не греје. Објекат број 7 - Производна хала - регранулат Објекат је монтажни, од елемената челичне конструкције, правоугаоне основе, димензија 20x35м. Спратност објекта Пр (приземље). Светла висина објеката (висина од пода до доњег појаса решетке) износи 9,05м, док је висина у слемену објекта 11,56м. Унутар објеката нема преграда. Фасадни зидови су пројектовати следећих карактеристика: панели ПИР80, боја РАЛ 9006. Столарија је пројектована као алуминијумска, антрацит РАЛ 7016. Отвори на објекту (врата) су дефинисана на следећи начин: предњи зид-сегментна врата димензија 4,88x4,00м (постављена центрично) и једнокрилна врата; задњи зид-једнокрилна врата са отварањем ка споља). Прозори су предвиђени униформно на свим халама у склопу комплекса. Пројектован је кров на две воде. Под хале је асфалтбетон. Кровни покривач је панел ПИР80. Хала се не греје. Објекат број 7а - Хала за третман отпадних вода Објекат је конструктивно спојен са објектом број 7 – производна хала (регранулат). Објекат је монтажни, од елемената челичне конструкције, правоугаоне основе, димензија 10x25м. Спратност објекта Пр+Г (приземље + галерија). Предвиђен је кров на једну воду. Нагиб крова прати нагиб суседног објекта број 7. Најмања светла висина објекта износи 7,42м, док је висина крова у најнижој тачки 8,62м. Унутар објекта су смештене просторије за раднике: свлачионице, тушеви, тоалети, остава, просторија за алат, просторија за одмор, чајна кухиња. Фасадне зидове пројектовати следећих карактеристика: панели ПИР80, боја РАЛ 9006. Столарија је пројектована као алуминијумска, антрацит РАЛ 7016. Отвори на објекту (врата) су дефинисана на следећи начин: предњи зид-двокрилна врата димензија 1,37x2,00м (постављена центрично); бочни зид-једнокрилна врата ка објекту број 7). Прозори су предвиђени униформно на свим Производни комплекс за рециклажу И пиролизу пластике халама у склопу комплекса. Пројектован је кров на једну воду. Под хале је асфалтбетон. Кровни покривач је панел ПИР80. Хала се делимично греје. Објекат број 8 - Резервоар за пиролитичко уље Предвиђен је један хоризонтални челични резервоар који је полуукопан запремине цца250м3 и који се поручује директно из фабрике и доноси на лице места и уграђује (Инвеститор доставља тачну спецификацију истог). Он је кружног попречног пресека, полупречника основе 2м, дужине 20м. Резервоар је полу-укопан (делимично укопан). Хоризонтални укопавајући резервоар се израђује тако да може издржати оптерећење од надслоја земље, а укопава се у складу са упутством произвођача. Објекат број 9 - Трансформаторска станица Спратност објекта Пр (приземље). Пројектована је трансформаторска станица димензија основе 7,0x7,0м. Извести је по избору Инвеститора као Зидну или монтажно-бетонску. Објекат број 10 - Паркинг за шлепере Предвиђено је два паркинг места. Објекат број 11 - Паркинг за аутомобиле Предвиђено је 15 паркинг места. Објекат број 12 - Бакља Бакља је сигурносни систем, користи се само у случају да постоји вишак гаса који није могуће ускладиштити или искористити одмах у процесу. Постављена је уз објекат где се врши процес пиролизе. Објекти друге фазе изградње Објекат број 5а - Складиште готових производа Објекат је монтажни, од елемената челичне конструкције, правоугаоне основе, димензија 20x35м. Спратност објекта Пр (приземље). Светла висина објеката (висина од пода до доњег појаса решетке) износи 5,5м, док је висина у слемену објекта 7,57м. Унутар објеката нема преграда. Фасадни зидови су пројектовати следећих карактеристика: панели ПИР80, боја РАЛ 9006. Столарија је пројектована као алуминијумска, антрацит РАЛ 7016. Отвори на објекту (врата) су дефинисана на следећи начин: предњи зид-сегментна врата димензија 4,88x4,00м (постављена центрично) и једнокрилна врата; задњи зид-једнокрилна врата са отварањем ка споља). Прозори Производни комплекс за рециклажу И пиролизу пластике су предвиђени униформно на свим халама у склопу комплекса. Пројектован је кров на две воде. Под хале је асфалтбетон. Кровни покривач је панел ПИР80. Хала се не греје. Планирани укупан индекс заузетости парцеле након реализације свих фаза износи 0,18 (18,40%). Под зеленим површинама након реализације свих фаза је планирано 81,60% површине предметне парцеле што задовољава параметре задате „ПДР пречистача отпадних вода и камионског терминала са припадајућом инсфраструктуром у Апатину" који прописују минимум 30% зелених површина. |
| (б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју | Како је простор околине анализираног пројекта у индустријској зони, а утицај на околину је мали, можемо да констатујемо да је утицај на природне ресурсе (земљиште, воду) мали. Утицај на природне ресурсе се првенствено огледа у испуштању технолошких вода у мелиорациони канал који пролази поред парцеле. Међутим, пре испуштања технолошка вода ће проћи свакако третман пречишћавања. Оваква вода може и да се користи за заливање зелених површина у сушним периодима године. |
| (в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја природна и културна добра и густо насељене области | Постројење се налази на подручју резервата биосфере „Бачко Подунавље“. Западно од комплекса на раздаљини већој од 300 м налази се међународни еколошки коридор река Дунав. У оклини постројења налази се Специјални резерват природе Горње Подунавље на удаљености од 580м. Инвеститор је исходовао Решење о условима заштите природе за изградњу производног комплекса за рециклажу и пиролизу пластике од Покрајинског завода за заштиту природе 23.12.2020. под редним бројем 020-971/2. |

| 4. Карактеристике могућег утицаја |  |
| --- | --- |
| Могући значајни утицаји пројекта, а нарочито: |  |
| (а) обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику) | Први стамбени објекти се налазе на удаљености од 270м. Објекат се налази у индустријској зони. |
| (б) природа прекограничног утицаја | Нема прекограничног утицаја. |
| (в) величина и сложеност утицаја | Сложеност утицаја се огледа у истовременој емисији буке и чврстог отпада. Сви наведени негативни утицаји се могу свести на минимални уколико се поштоју правила и законитости заштите животне средине кроз важећу законску регулативу. |

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Систем управљања отпадом инвеститора састоји се од следећих корака: 1. пријем, контрола и мерење отпада 2. припрема – обрада отпада за складиштење, манипулација унутар складишта, визуелни начин контроле и сортирање 3. складиштење у затвореним халама 4. механички третман отпадне пластике 5. термички третман отпадне пластике – ектрудирање или пиролиза 6. складиштење готових производа – регранулат и пиролитичко уље 5. излаз из магацина готовог производа - утовар на транспортно средство и отпрема до крајњих корисника по уговореном и дефинисаном режиму. Слика 1: Објекти на парцели инвеститора Складиштење отпадне пластике ће се обављати у две затворене хале (објекат 3 и 4) површине 19,8 x 35 м. Сировине ће на локацију постројења долазити у балираном облику. Сортирање отпадне пластике ће се обављати визуелном инспекцијом. Разврставање се обавља на тај начин што се отпадна пластика сортира по боји и врсти материјала. За истовар материјала и унос сировина у објекат за складиштење отпадне пластике користиће се виљушкари. Унутар хале ће на тај начин бити формирани редови са соритраном пластиком како би била лакша манипулација приликом одабира одговарајућег материјала за термички третман пластичног отпада. Механички третман пластичног отпада Механички третман отпадне пластике се састоји од процеса уситњавања и прања отпадне пластике, која представља припрему сировина за термичке процесе. Процес уситњавања отпадне пластике се састоји из 2 постепена смањења величине делова отпадне пластике. Прва линија ће вршити уситњавање отпадних бала које ће се виљушкаром доносити до транспортне линије за унос материјала у шредер. Након тога се уклањају сви метални делови преко електромагнетног сепаратора. Самлевена пластика (грануле, флекице) из процеса првобитног уситњавања се убацује у усипни кош, одакле се материал преко транспортне траке шаље у базен за предпрање. Коси транспортер са лопатицама одводи материал до јоше једног уситњавања на млину (мокрог уситњавања). Пужни транспортер одводи материјал до уређаја за фрикционо прање. Након тога следи флотациони базен у коме се издвајају теже фракције које се издваја на дну а лакше фракције пластичног материјала ће остати на површини И лопатицама се односити до још једног уређаја за фрикционо прање. Када је материјал чист И опран одлази на процес сушења у механичком сушачу И до пресе где се издваја воде са самих гранула пластике. Уситњени И опрани материјал се одводи до екструдера или се одводи у процес каталитичке деполимеразације. Капацитет линије за млевење И прање отпадне пластике износи 1200 кг/х. Отпадна вода настала у процесу прања отпадне пластике се одводи на процес пречишћавања. Отпадне воде ће се сакупљати у колекторском сабирном базену, одакле ће се пумпама одводити до сепаратора тешких материјала (песак, стакло и други тешки комади, итд.) -јединица за вибро просејавање. Следећи корак је одвођење отпадне воде до дисковног филтера који може елиминисати таложне чврсте материје веćе од димензија филтрирања сита (укључујући филтрирање између 350 и 400 микрона). Након тога филтрирана вода се шаље у резервоар за дозирање воде. Муљ и друге чврсте материје се пресују и одлажу у контејнере за отпад. Услед испаравања и губитка воде, постојаће надокнада воде свежом водом. Постојаће И потреба за испуштањем пречишћене воде од 1 м3. Сакупљени муљ ће се привремено складиштити на локацији оператера. Инвеститор има обавезу карактеризације односно испитивања насталог отпада од стране акредитоване лабораторије која ће наложити збрињавање такве врсте отпада. Капацитет система за пречишћавање отпадне воде има проток од 10 м3/дан. Технолошки процес екструдирања отпадне пластике Између пресе И екструдера је постављен резервоар од 45м3 за успостављање континуалног процеса рециклаже. Материјал се уноси у усипни кош транспортне траке која на себи садржи још један додатни метал детектор И уноси грануле у екструдер. Линија за екструдирање млевене пластике састоји се из: двостепеног екструдера из кога излазе пластичне нити, воденог прстена са ножевима, центрифуге, вибро сита и система за пнеуматски транспорт пелета у складишне резервоаре. Флекице пластике се допремају преко транспортне траке конвејера до улазног цилиндра двостепеног екструдера. Пуж екструдера захвата материјал и транспортује га напред до загреваног дела цилиндра. На себи садржи грејаче и коморе за хлађење, које му омогућавају да се достигне жељена температура. Пуж транспортује материјал кроз цилиндар и он се претвара у растоп. На улазном порту налази се завртањ који материјал гура до главе централног мотора, завртањ се током овог процеса загрева до температуре од око 200 степени (у зависности од типа материјала) и након што се материјал топи у централном мотору, доспева до главе помоћног мотора, где се истиска под притиском у неколико нити пластике. Инвеститор ће применити у свом постројењу систем за пелетирање са воденим прстеном. Отоп пластике пролази кроз матрице, распоређене у круг. Ножеви у облику лопатице, радеćи директно на површини матрице, пресецају нити и центрифугирају их у води за хлађење. Вода се убризгава тангенцијално и формира на површини главе за пелетирање затворени водени филм. Овај водени филм транспортује пелете на спољну страну коморе за пелетирање изнад одвајања зрна у центрифугалну сушару - ово спречава лепљење пелета. Истовремено се пелет хлади. Време задржавања пелета у расхладној води може се регулисати протоком. Процесна вода и пелет се одвајају у центрифугалној сушари која истовремено суши пелет. Процесна вода тече назад кроз филтрацију у интегрисани резервоар за технолошку воду. Одатле ćе се поново користити у комори за пелетирање, након што се расхлади измењивачем топлоте. Складишни резервоар се налази на крају саме линије из ког ће се вршити паковање регранулата односно пелета у џамбо вреће или у папирне натрон џакове. Планира се постављање 1 производне технолошке линије од 1200 кг/х. Планирани технолошки капацитет производње регранулата: 28,8 тона/дневно у три смене, 892,8 т/месец = 10.512 т/годишње. Технолошки процес каталитичке деполимеризације Термичка деполимеризација је процес којим се кидају дуги ланци органских материја на краће ланце, обично између 10 - 20 атома угљеника врло сличних ароматичним и алифатичним једињењима које су саставне компоненте сирове нафте. Под деловањем притиска и температуре, дугачки полимерни ланци који садрже угљеник, водоник те кисеоник разграђују се на кратке са 20 максимално угљеникових атома. Када се таква технологија примени на припремљеном пластичном отпаду, који се састоји од органске материје, могуће је као крајњи производ добити синтетичко дизел гориво које је по својим хемијским и физичким особинама слично фосилном дизелу. Сам процес деполимеризације комплексних органских материја које садрже дуге ланце угљеникових (Ц) атома уз присутност водоника (Х) И кисеоника (О) те стварање горива може се одвијати или као каталитички или термички процес или пак као комбинација та два процеса. Каталитичка деполимеризација се одвија на релативно нижим температурама од термичке и на приближно атмосферском притиску. Катализатор служи као јонски измењивач те може на себе „покупити“ одређени постотак катјона, првенствено тешке метале (кадмијум, Цд; живу, Хг; олово, Пб) док отпушта алкалне и земно алкалне метале који стварају стабилне соли са присутним ањонима (хлориди, фосфати, сулфиди, сулфати…). Због чињенице да присутност катализатора дозвољава да се процес води испод 400°Ц, не долази до настајања угљен диоксида, фурана и диоксина. Излазни продукти овог процеса су течна фракција, тј. синтетичко дизел гориво, гасна фракција укључујући синтетички гас и метан - ЛПГ, и чврсти остатак. Гасна фракција се може користити у процесу „ко-генерације“ за добијање енергије, док ће састав и примена чврстог остатка зависити од квалитети улазне сировине, тј. отпада који се обрађује. С повећањем температурне реакције и времена задржавања повећава се и удео пиролитичког гаса у продуктима реакције, а смањује се удео чврсте и текуће фазе. Ако се са 100 мас% означи смеша угљоводоника Ц8-Ц34 тада се може очекивати следећи састав производа фракционе дестилације: – на температуриама у опсегу од 105 до 140°Ц јављајују се бензини и органски разређивачи са уделом од 15 до 20 мас%; – на температурама у опсегу 220 до 280 °Ц издваја се фракција са уделом од 60 до 70 мас%, која се може користити као уље за ложење и дизел гориво; – на температурама у опсегу 300 до 360 °Ц издвајају се »макромолекулске« фракције са уделом од 15 до 20 мас%, које се нпр. могу користити као воскови. Технолошки процес планиран на локацији инвеститора је нискотемпературна вакумска пиролиза - каталитичка деполимеризација. Процес се одвија на атмосферском притиску. Највећи допринос каталитичке деполимеразије дају следећи материјали: ХДПЕ, ЛДПЕ и ПП. Однос уноса пластике и добијања пиролитичког уља је 1 кг : 1 лит. Остала пластика даје мање пиролитичког уља око 800 мл па и мање. Једна од такође веома битних карактеристике самог приноса готових производа је и величина пластичних делова (материјал мора бити ситно уситњен ради боље ефикасности). Технолошки процес се састоји из следећих корака: Уситњени материјал из процеса припреме материјала долази до усипног коша за дозирање сировина коме се додају одговарајући катализатори (зеолит, Мг или Ал силикат и др). Дозирају се кроз улазни отвор на предњој страни реактора, који се потом затвара. Реактор има челичну конструкцију испуњену шамотном облогом. Отпад се у реактору налази у бубњу који константно ротира како би се омогућило мешање и равномерно загревање отпада. Садржај реактора почиње се загревати, без присуства ваздуха, путем плинско/уљних пламеника смештених у ложишту реактора. Радни притисак износи 0,2 – 0,4 бара. Интензитет и режим загревања реактора управља се путем праћења параметара процеса преко надзорних инструмената (термометри, манометри, регулацијске сонде) искључивањем и укључивањем појединих пламеника према потреби. Постројење је конципирано на начин да се на температурама 260°Ц до максимално 300°Ц проводи каталитичка деполимеризација полимерног отпада. Долази до топљења те испаравања полимерног материјала, потом до цепања (крекинга) угљоводоничних ланаца на молекуле мање молекуларне масе. Тако генерирана гасна фаза излази из реактора на његовој задњој страни пролази вертикални и хоризонтални парафински одвајач. Потом, гасна фаза пролази кроз кондензациони хладњак где се одвија фаза укапљавања, при чему настаје смеша различитих угљоводоничних фракција пиролитичко уље које се сакупља у резервоару течне фракције. У истом се резервоару спроводи сепарација текуће и некондензоване гасне фазе која се може враћати на сагоријевање у ложиште или на спољашњу бакљу или се може привремено складиштити до наставка његовог сагоревања. Бакља је сигурносни систем, користи се само у случају да постоји вишак гаса који није могуће ускладиштити или искористити одмах у процесу. Кондензациони хладњак се хлади водом, преко расхладног торња, у затвореном расхладном систему. Погонско гориво је лож уље екстра лако или пиролитичко уље те синтетички гас који настаје као нуспроизвод. Отпадни гасови се извлаче путем вентилатора и одводе до генератора за поизводњу енергије. Готов текући производ се путем цевовода пумпом транспортује у наменски резервоар за пиролитичко уље из којег ће следити његова испорука на тржиште. Инвеститор планира складиштење до 400м3 течног производа (два резервоара од 200 м3), а по потреби ће се изградити потребан број резервоара. Производни процес је континуалног карактера, планирано је да ради у три смене у 24х. Током производње настаје и чврсти угљенични остатак (царбон блацк) који ће се, у зависности од карактеристика, продавати као сировину или предати на даљи третман/збрињавање овлашћеним организацијама. Систем за производњу пиролитичког уља је модуларног карактера И постоји могућност доградње. Сваки модул представља засебну јединицу са могућношћу обраде до 1т отпадне пластике на дан, што даје производњу пиролитичког уља до 1т/дан. Инвеститор планира у првој фази постављање 10 модуланих јединица са максималним капацитетом од 10т/дан. Испорука процесне опреме се врши у контејнерима у коме могу да стану 5 модуланих јединица. У наредној фази се планира доградња са још 4 контејнера са по 5 модуланих јединица што би укупно повећало капацитет производње пиролитичког уља на 30т/дан. Планирани капацитет производње пиролитичког уља износи 10т/дан, 305т/месец и 3650т/год са могућношћу проширења на 30т/дан, 912 т/месец И 10 950т/год.

| ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ И МОГУЋИМ УТИЦАЈИМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ | ДА/НЕ |
| --- | --- |
| Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? | Да. Постојење је ново и сви радови морају да се изводе на покретању таквог постојења. |
| Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | Да. Користи се земљиште за изградњу производног комплекса. Користи се енергија за рад машина. |
| Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | Нема материја које могу бити штетне по животну средину или људско здравље. |
| Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | Да. Грађевински отпад приликом изградње који ће се правилно одлагати. Током рада настајаће чврст отпад рециклаже и пиролизе отпадне пластике који ће се адекватно збрињавати. |
| Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | Да. Емисија грађевинских и транспортних машина од сагоревања течних горива, која је краткорочна. |
| Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | Да. Бука и вибрације од рада транспортних машина. |
| Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | Нема таквог утицаја. |
| Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | Да. Постојаће ризик од пожара током рада постојења који ће се обрадити у Плану заштите од пожара. |
| Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | Да. Довешће до запошљавања људи. |
| Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | Нема утицаја. |
| Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Да. Инвеститор је исходовао услове од Покрајинског завода за заштиту природе. |
| Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | Да. Постројење се налази на подручју резервата биосфере „Бачко Подунавље“. Западно од комплекса на раздаљини већој од 300 м налази се међународни еколошки коридор река Дунав. У оклини постројења налази се Специјални резерват природе Горње Подунавље на удаљености од 580м. |
| Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | Нема таквог утицаја. |
| Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | У мелиорациони канал који је уз комплекс ће се испуштати технолошка вода, уколико није могуће ту воду искористити за заливање зелених површина. |
| Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. Нема утицаја. |
| Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. Нема утицаја. |
| Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. Нема утицаја. |
| Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | Не. Локација је издвојена у индустријској зони. |
| Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. Нема утицаја. |
| Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | Не. Инвеститор ће уредити зелене површине на својој локацији које ће представљати и визуелну и заштитну баријеру. |
| Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | Не. Први стамбени објекти су на 270м удаљености. |
| Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | Не. Нема утицаја. |
| Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. Нема утицаја. |
| Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. Нема утицаја. |

| ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ И МОГУЋИМ УТИЦАЈИМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ | ДА/НЕ |
| --- | --- |
| Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. Нема утицаја. |
| Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. Нема утицаја. |
| Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | Не. Нема утицаја. |

ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА

Као најзначајнији негативни утицаји пројекта Производног комплекса за рециклажу и пиролизу пластике су емитовање буке и генерисање чврстог неопасног отпада. Буке од производних активности је контролисана на тај начин што се процеси одвијају у затвореним халама. Чврст отпад ће настајати у процесу пречишћавања отпадних вода и складишти ће се на чврстој подлози на обележеном месту. Приликом генерисања ће се урадити његова карактеризација како би се установили правилни начини његовог збрињавања. Такође, код процеса пиролизе настаје чврсти коксни остатак који има вишеструку примену због своје велике калоријске моћи. И за ову врсту отпада инвеститор мора одрадити првенствено карактеризацију у акредитованој лабораторији која ће навести начине управљања датим отпадом. Инвеститор ће отпадне воде у свом процесу пречишћавања највећим делом рециркулирати, односно враћати у свој производни процес а само део испуштати на своје зелене површине. Уколико из неких разлога то не буде могуће инвеститор ће вишак пречишћене отпадне воде испуштати у мелиорациони канал који се налази на ободу парцеле. Инвеститор ће све своје технолошке процесе водити руководити се законском регулативом и основним принципима заштите животне средине.

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПРИЛОЗИ:

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину (’’Службени гласник РС’’, бр. 135/04 и  36/09), уз захтев се прилаже:

- извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана (Изузетно, извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући урбанистички документ не подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту чија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу) и друга важећа урбанистичка документација у складу са законом;

- идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;

- графички приказ микро и макро локације;

- услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;

- доказ о уплати републичке административне таксе

- други докази на захтев надлежног органа