ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АПАТИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

|  | ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД |  |
| --- | --- | --- |

Е–2870/1

| РУКОВОДИЛАЦ ТИМА | ВД ДИРЕКТОРА |
| --- | --- |
| _______________________________ др Тамара Зеленовић Васиљевић | _______________________________ Предраг Кнежевић, дипл. правник |

Апатин, 2024. године

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА:	др Тамара Зеленовић Васиљевић.

СТРУЧНИ ТИМ:

др Тамара Зеленовић Васиљевић

мр Рита Барјактаровић, дипл.биол.

Јасна Ловрић, дипл. инж. арх.

Бранко Миловановић, дипл. инж. мелио.

Милко Бошњачић, маст. инж. геодез.

Бане Свитлица, геод. техн.

Зоран Кордић, дипл. инж. саобр.

Маринко Гиздавић, електр. инж.

Милан Жижић, дипл. инж. маш.

Наташа Медић Королија, маст. инж. пејз. арх.

др Оливера Добривојевић, дипл. пр. планер

Теодора Томин Рутар, дипл. правник

Драган Морача, грађ. техн.

Бранка Поптешин, оператер

Ђорђе Кљаић, геод. техн.

Душко Ђоковић, копирант

САДРЖАЈ

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1

I 	ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	1

1.	ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	1

2. 	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	2

3. 	ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	5

4. 	КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	13

5.	ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА, РАЗМАТРАНИ ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ	14

6.	РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21

II 	ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА	24

1. 	ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	24

2. 	ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	26

3. 	КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА ЦИЉЕВИМА ИЗМЕНА 
И ДОПУНА ПЛАНА	27

III	ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА ОПИСОМ 
МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	28

1.	ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	28

2.	ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	29

3.	УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА	30

3.1. УСЛОВИ И МEРЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	30

3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА	30

3.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА	33

3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ	37

3.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА	38

4.	ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, ВРЕМЕНСКА 
И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА 
УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА	38

IV	СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	42

V	ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МОНИТОРИНГ У 
ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	44

1. 	ОПИС ЦИЉЕВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	44

2. 	ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	45

2.1. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА	45

2.2. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	46

2.3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА	47

2.4. МОНИТОРИНГ БУКЕ	47

3.	ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	48

4.	ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА	50

VI	ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	51

1.	ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ	51

2.	ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	52

VII	ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА	52

VIII  ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
   ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	53

IX 	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	54

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

-	Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана општине Апатин на животну средину

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

# УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/10) утврђена је обавеза да се стратешка процена утицаја на животну средину врши и за планове у области просторног и урбанистичког планирања. Законом су утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја планова на животну средину, у циљу обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања плана.

Одлуку о изради извештаја о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.

Изменама и допунама Просторног плана општине Апатин (у даљем тексту: Измене и допуне Просторног плана) приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број 1/23 и 10/23), као и Програмског задатка, дефинисаног од стране Одељења за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско правне- послове.

Саставни део ове одлуке је Одлука о приступању изради стратешке процена утицаја на животну средину Измена и допуна Просторног плана општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број 2/23).

У складу са Одлуком о изради Измена и допуна Плана, Носилац израде Измена и допуна Плана је Општинска управа општине Апатин, Одељење за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско правне послове. Обрађивач Измена и допуна Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Извештајем о стратешкој процени су, на основу мултидисциплинарног начина рада, вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана, и дат је предлог мера за смањење негативних утицаја на животну средину.

# I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

# 1.	ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Стратешка процена је процес којим се интегришу циљеви и принципи одрживог развоја у просторним плановима, с циљем избегавања, спречавања или ограничења негативних утицаја на животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, културна и друга створена добра.

Извештај о стратешкој процени утицаја структурално обрађује:

- полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке процене),

- циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, дефинисања проблема и проналажења решења),

- стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у ужем смислу – дефинисање матричног оквира процене),

- смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења Плана),

- програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење спровођења Плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог стања на планском подручју),

- коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су утицале на стратешку процену),

- начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у поступку стратешке процене),

- закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом за спровођење и унапређења стратешке процене).

Разлози за вршење Стратешке процене су сагледавање, процена и утврђивање могућих значајних утицаја на животну средину које би на предметном простору могле узроковати Измене и допуне Просторног плана, као и дефинисање мера које је потребно предузети како би се евентуални значајни утицаји на животну средину спречили, отклонили или смањили на минимум.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Апатин на животну средину рађен је за основни Просторни план општине Апатин из 2013. године. Предметни извештај односи се само на циљане измене тј планска решења обухваћена документом Измена и допуна просторног плана општине Апатин.

Стратешком проценом се оцењују, односно утврђују потенцијални негативни утицаји на животну средину и дефинишу мере за спречавање или смањење штетних утицаја планских решења. Резултати стратешке процене утицаја доприносе евентуалном редефинисању фазних планских концепција и решења и одговарајућем доношењу одлука у планском процесу – оптималних са становишта заштите животне средине, применом мера заштите животне средине у току спровођења Просторног плана.

За изналажење оптималних планских решења која су предмет Измена и допуна Просторног плана (изградња засебних постројења за прераду отпадних вода и канализационих система у насељима Пригревица, Купусина, Свилојево и Сонта, као и за комплекс Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин), коришћена је релевантна документација која се односи на пројектни задатак, добијене услове од надлежних органа и организација у чијој је надлежности њихово издавање, актуелну планску и другу документацију, као и на остале податке и информације.

# 2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Просторни план општине Апатин усвојила је Скупштина општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број 6/2013).

На основу Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, бр. 1/23 и 10/23), приступило се изради Измена и допуна Просторног плана општине Апатин (у даљем тексту: Измене и допуне Плана).

Истовремено са израдом Измена и допуна Плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана општине Апатин на животну средину, а на основу Одлуке о приступању изради стратешке процена утицаја на животну средину Измена и допуна Просторног плана општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број 2/23).

У складу са Одлуком о изради Измена и допуна Плана, Носилац израде Измена и допуна Плана је Општинска управа општине Апатин, Одељење за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско правне послове. Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Измене и допуне Просторног плана општине Апатин су циљане и односе се на област водопривреде, односно на изградњу засебних постројења за прераду отпадних вода и канализационих система у насељима Пригревица, Купусина, Свилојево и Сонта, као и за комплекс Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин.

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката од надлежних органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да их утврђују, а који су од интереса за Измене и допуне Плана.

Измене и допуне Плана садрже текстуални део, графички део и документациону основу.

Измене и допуне Плана које се односе на текстуални део су:

- редефинисање површине намењене за трасе цевовода за одвођење отпадних вода  из насеља ка централном постројењу за пречишћавање отпадних вода у Апатину;

- редефинисање површина које се планом намењују за постројења за пречишћавање отпадних вода у: КО Пригревица, КО Свилојево, КО Сонта, КО Купусина;

- дефинисање трасе за изградњу канализационе мреже у насељима;

- дефинисање урбанистичких услова за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода;

- усклађивање система за пречишћавање са другом инфраструктуром и инфраструктурним објектима.

Измене и допуне Плана које се односе на графички део су:

- Рефералне карте: План намене површина; Мрежа насеља и инфраструктурни системи.

- Шематски прикази уређења насеља: План намене површина; Водопривредна инфраструктура.

Измене и допуне Плана су урађене у складу са чланом 45а став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/19) и других релевантних закона, и у складу са другим законима и подзаконским актима који регулишу области обрађене изменама и допунама просторног плана:

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21);

- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21,  78/21 и 76/23);

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон, 6/20 и 35/21-др. пропис);

- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);

- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20-др. закон);

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон, 41/18-др. закон и 9/20-др. закон);

- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, број 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20);

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон);

- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-УС, 18/20-др. закон и 111/21-др. закон);

- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 83/14-др. закон);

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ број 20/09 и 55/13-УС);

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон);

- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. закон, 101/16, 67/21-др. закон и 114/21);

- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16);

- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон);

- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09);

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др. закон);

- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредби чл. 9. до 20.);

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10 и 95/18-др. закон);

- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14 и 95/18-др. закон);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др закон);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);

- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19);

- Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19);

- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16);

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15 и 95/18-др. закон и 40/21);

- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон);

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18, 23/19, 128/20-др. закон и 76/23);

- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18 и 62/23);

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, брoj 41/18);

- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 62/23);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др. закон и 62/23);

- Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС", бр. 40/21 и 35/21);

- Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС", број 40/21);

- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/21);

- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19);

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09);

- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23);

- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, број 109/21);

- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);

- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09);

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“ бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др закон и 54/15 - др. закон);

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС", број 87/18);

- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС", бр. 104/16, 83/18, 95/18-др. закон и 10/19-др. закон);

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон, 10/15 и 36/18);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон);

- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);

- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);

- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68);

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима за њихово достизање („Службени гласник СРС“, број 67/11, 48/12 и 1/16);

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);

- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12);

- Уредба о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним зонама („Службени гласник РС“, број 34/13) и др.

# 3. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Почетна тачка описа обухвата Измена и допуна Просторног плана на локацији број 1, катастарска општина Сонта, почиње тачком број 1 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 8357, 5783/1 и 5783/2.

Од тачке број 1 граница у правцу североистока прати северозападну међу катастарске парцеле број 5783/2, након чега се прелама у правцу југоистока и прати североисточну међу катастарских парцела број 5783/2, 5783/4, 5786, 5787 и 5792/1 до тачке број 2 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 5792/1, 8237 и 5792/2.

Од тачке број 2 граница у правцу југозапада прати југоисточну међу катастарске парцеле број 5792/1, након чега се прелама у правцу југозапада и наставља да прати источну међу катастарских парцела број 5792/5, 5792/6, 5793/3, 5794/2, 5795/6, 5795/7, 5795/8, 5795/9, 5796/4, 5797/2, 5798/6, 5798/7, 5799/5, 5799/6, 5800/3, 5801/3, 5802/3, 5802/4, 5804/5, 5805/3, 5805/4, 5806/11, 5806/12, 5806/13, 5806/14, 5807/2, 5808/13, 5808/14, 5808/15, 5808/16, 5808/17, 5808/18, 5808/19, 5808/20, 5808/21, 5808/22, 5809/2, 5812/2, 5813/2, 5814/6, 5814/7, 5814/8, 5814/9, 5815/2, 5816/5, 5816/2, 5817/1, 5818/2, 5820/3, 5820/4, 5821/3, 5821/4, 5822/2, 5823/2, 5824/2, 5825/2, 5826/2, 5827/6 и 5827/7, након чега се граница ломи у правцу североистока и прати северозападну међу катастарских парцела број 5827/3, 5632/1, 5631/2, 5632/2, 5632/3, 5632/4 и 5563/5, успут секући катастарске парцеле број 8237 и 6240 долази до тачке број 3 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 5563/5, 5564/1 и 5563/3.

Од тачке број 3 граница у правцу југоистока прати североисточну међу катастарских парцела број 5563/5, 5562/5, 5561/5, 5560/5, 5558/8, 5558/7, 5557/5, 5554/7, 5554/7, 5554/6, 5553/7, 5550/7, 5549/5, 5546/6, 5545/6, 5542/9, 5542/8, 5541/5, 5538/9, 5538/8, 5537/6, 5534/6, 5533/5, 5530/9, 5530/8, 5529/5, 5526/8, 5526/7, 5525/5 и 5522/14, након чега се граница прелама у правцу североистока и прати северозападну међу катастарске парцеле број 5522/8, 5522/7 и 5522/4 до тачке број 4 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 5522/4, 5522/2 и 5573/24.

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле број 5522/4, приближном дужином од 93 метра, након чега се граница ломи у правцу североистока, секући катастарску парцелу број 5573/24, а затим наставља да прати северну међу катастарских парцела број 4864/12 и 4864/2 до тромеђе катастарских парцела број 4864/2, 4867/1 и 4868/1. Од тромеђе граница у правцу југоистока прати североисточну међу катастарских парцела број 4864/2, 4864/7, 4864/6, 4863/8, 4862/5, 4860/10, 4859/3, 4857/13, 4854/3, 4854/1, 4854/4 и 4854/2 до тачке број 5 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 4852/16, 4854/2 и 4868/3.

Од тачке број 5 граница у правцу југозапада прати југоисточну међу катастарских парцела број 4854/2, 4855/1, 4855/2, 4855/5, 4855/3, сече катастарску парцелу број 8242/1, наставља у истом правцу југоисточном међом катастарске парцеле број 5502/1 до тромеђе катастарских парцела број 5502/1, 5499/2 и 5499/1. Од тромеђе граница у правцу југоистока наставља да прати источну међу катастарских парцела број 5499/1, 5498/3, 5498/2, 5498/1, 5495/1, 5494/1, 5491/1, 5490/1, 5487/1, 5486/1, 5483/1, 5482/1, 5479/1, 5478/1, 5473/1, 5472/1, 5471/1, 5470/1, 5469/1, 5468/5, 5468/1, 5467/3, 5466/1, 5465/1, 5464/6, 5464/3, 5463/6, 5463/7, 5462/6, 5462/3, 5461/1, 5460/1, 5459/1, 5458/1, 5457/3, 5455/3 од тромеђе се граница ломи у правцу југозапада пратећи југоисточну међу катастарских парцела број 5455/3 и 5454/1 у приближној дужини од 76 метара, након чега се граница прелама у правцу југоистока сече катастарску парцелу број 8244/1 и наставља да прати источну међу катастарске парцеле број 5420/2 до тачке број 6 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 8304/1, 5420/2 и 5421/1.

Од тачке број 6 граница у правцу североистока прати северну међу катастарске парцеле број 8304/1 у приближној дужини од 298 метара, након чега се граница прелама ка југоистоку секући катастарску парцелу број 8304/1, а у наставку прати источну међу катастарских парцела број 5368/1 и 1636/4, након чега се граница поново прелама у правцу југозапада пратећи југоисточну међу катастарских парцела број 1636/4, 5368/1 и 5369 до тромеђе катастарских парцела број 5369, 5370/7 и 8306/1 на којој се налази тачка број 7.

Од тачке број 7 граница у правцу северозапада прати западну међу катастарске парцеле број 8306/1, након чега се прелама у правцу запада пратећи северну међу катастарских парцела број 5372 и 5573/33 до тромеђе катастарских парцела број 5573/33, 8305/2 и 5374/2. Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу катастарске парцеле број 5573/33 до тачке број 8 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 5573/33, 1520 и 1519/2.

Од тачке број 8 граница у правцу запада прати јужну међу катастарских парцела број 1519/2, 1518/2, 1517/2, 1511/3 1510/6, 1510/7, 1510/8, 1509/3, 1510/9, 1510/10, 1509/4, 1505/5 и 1505/6, након чега се граница прелама у правцу југозапада и прати југоисточну међу катастарских парцела број 1508/2, 1507/2, 1506/2, 1503/3, 1505/7, 1495/3, 1494/4, 1489/2 и 8309/2 до тачке број 9 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 8309/2, 7581/1 и 1301/2.

Након тачке број 9 граница у правцу југозапада прати јужну међу катастарских парцела број 1301/2, 1301/1, 1600, 1299, 1298, 1297, 1296, 1295, 1294/2, 1294/1, 1293/2, 1293/1, 1292, 1291, 1290, 1289/1, 1287, 1286, 1285, 1274/1, 1273/2, 1277, 1268/1 и 1204/3 до тромеђе катастарских парцела број 1204/3, 1204/1 и 1205/1. Након тромеђе граница у правцу северозапада прати западну међу катастарских парцела број  1204/1 и 1204/2 приближном дужином од 50 метара, затим сече катастарске парцеле број 8310 и 7237/2 до тромеђе катастарских парцела број 8334/2, 8334/1 и 7237/1.

Након тромеђе граница у правцу северозапада прати југозападну међу катастарских парцела број 1196, 1082/1 и 1066/2 до тачке број 10 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 9505/1, 8336/1 и 1066/2.

Од тачке број 10 граница у правцу северозапада пресеца катастарске парцеле број 9504 и 9501/9, затим се граница ломи у правцу североистока пратећи источну међу катастарских парцела број 9501/1, 8356 и 9326 до тачке број 11 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 9326, 9341/7 и 9342/2.

Од тачке 11 граница у правцу североистока прати северну међу катасраске парцеле број 9342/2, затим се ломи ка северу пратећи западну међу катастарске парцеле број 5789/11, 5789/12 и 5789/3 до тромеђе катастарских парцела број 9341/2, 5788 и 5789/3. Од тромеше граница наставља поново у правцу североистока пратећи северну међу катастарске парцеле број 5789/3, сече катастарску парцелу број 8357, а затим се поново прелама у правцу севера пратећи западну међу катастарских парцела број 8234/2, 5787, 5786, 5783/3 и 5783/2 и долази до тачке број 1 која је уједно и почетна тачка описа обухвата измена и допуна Плана у целини број 1.

У склопу целине број 1, односно катастарске општине Сонта, а ван обухвата грађевинског подручја насеља Сонта налазе се следеће целе катастарске парцеле: 8234/2, 7232/2 и 8357 као и делови катастарских парцела број: 9505/1 и 7215.

Почетна тачка описа обухвата измене и допуне Плана на локацији број 2, катастарска општина Свилојево, почиње тачком број 1 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 1744, 1739/1 и 1753/1.

Од тачке број 1 граница у правцу североистока прати северозападну међу катастарске парцеле број 1753/1 приближном дужином од 53 метра, након чега се прелама у правцу југоистока секући катастарске парцеле број 1753/1 и 1759/1 до тромеђе катастарских парцела број 1759/1, 1772/4 и 1772/2. Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока пратећи североисточну међу катастарске парцеле број 1772/2, а затим секући катастарску парцелу број 1799/2 долази до тачке број 2 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 1806/2, 1806/3 и 1799/2.

Од тачке број 2 граница наставља да се креће у правцу југоистока пратећи североисточну међу катастарске парцеле број 1806/3, а затим редом сече катастарске парцеле број 1814/1, 1822, 1829/1, 1836/3, 1844/3, 1850/5, 1850/3, 1858/1 и 1866, након чега се прелама у правцу југозапада пратећи југоисточну међу катастарске парцеле број 1866 у дужини од приближно 16 метара до тачке број 3 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 1865/3, 1866 и 1869.

Од тачке број 3 граница у правцу југозапада прати југоисточну међу катастарских парцела број 1865/3, 1865/4, 1865/1, 1864, 1863/3 као и катастарску парцелу број 1863/2 у приближној дужини од 6 метара, након чега се граница прелама у правцу југоистока и сече катастарске парцеле број 1869, 1873/1, 1870 и 1872 у укупној приближној дужини од 235 метара, након чега се граница поново прелама у правцу југозапада и наставља да сече катастарску парцелу број 1872 у приближној дужини од 235 метара до тромеђе катастарских парцела број 1872, 403 и 627 где се налази тачка број 4.

Од тачке број 4 граница у правцу југозапада прати југоисточну међу катастарских парцела број 403, 3 и 165 до тромеђе катастарских парцела број 165, 166 и 965. Од тромеђе граница у правцу северозапада сече катастарске парцеле број 965 и 2169/2 у приближној дужини од 502 метра, након чега се граница ломи у правцу југозапада секући катастарске парцеле број 2169/2, 2170/2, 2172/2, 2173/2 и 2174/3 у приближној дужини од 139 метара до тромеђе катастарских парцела број 1042/7, 1041/1 и 2174/3 на којој се налази тачка број 5.

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати југозападну међу катастарских парцела број 1174/3, 2174/2 и 2174/1 до тромеђе катастарских парцела број 2174/2, 1040/3 и 1037/2. Од тромеђе граница у правцу североистока прати северозападну међу катастарске парцеле број 2174/1, 2173/1, 2172/1, 2170/1, 2169/5, 2169/4 до тачке број 6 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 1036/1, 965 и 2169/5.

Од тачке број 6 граница у правцу северозапада прати југозападну међу катастарске парцеле број 965, након чега се ломи у правцу североистока, пратећи северозападну границу катастарске парцеле број 965, 859, 3 и 628 коју прати приближном дужином од 162 метра након чега се ломи у правцу северозапада секући катастарске парцеле број 1618/2 и 11616/3, након чега се поново прелама у правцу североистока пратећи северозападну међу катастарских парцела број 11616/3, 1752/4, 1752/3, 1752/2, 1752/1, 1746/3, 1746/2, 1746/1 и 1744 успутно секући катастарску парцелу број 1745 граница долази до четворомеђе катастарских парцела број 1743/3, 1739/5, 1744 и 1740. Од тромеђе граница у правцу југоистока прати североисточну међу катастарске парцеле број 1744 до тачке број 1 која је уједно и почетна тачка описа обухвата измена и допуна Плана у целини број 2.

У склопу целине број 2, односно катастарске општине Свилојево, а ван обухвата грађевинског подручја насеља Свилојево налазе се следеће целе катастарске парцеле: 2092/1, 2092/2, 2092/3, 1001/1, 1002/3, 1001/2, 1002/2, 1001/3, 1002/1, 1028/3, 1028/4, 1592, 10194, 1494/1, 1494/2, 1495, 1492, 1491, 1490, 1477/5, 1456/2 као и делови катастарских парцела број: 1478 и 1357/3.

Почетна тачка описа обухвата измене и допуне Плана на локацији број 3, катастарска општина Пригревица, почиње тачком број 1 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 3940/1, 493 и 492.

Од тачке број 1 граница у правцу југоистока прати североисточну међу катастарских парцела број 492, 503/2, 4591, 4602, 4603, 4605, 4562/3, 4651 и 4541/6 до тромеђе катастарских парцела број 4541/1, 4496 и 4541/6. Од тромеђе граница у правцу југоистока прати источну међу катастарске парцеле број 4541/6 до тачке број 2 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 4541/6, 4692/1 и 4692/2.

Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу катастарске парцеле 4692/2, граница се затим ломи у правцу севера и наставља да прати међу катастарске парцеле број 4683 све до тромеђе катастарских парцела број 4683, 4667/8 и 4668. Од тромеђе граница у правцу североистока прати међу катастарске парцеле број 4668 све до тачке број 3 која се налази на тромеђи катастарских парцела 4668, 4673 и 4670.

Након тачке број 3 граница у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле број 4670 до тромеђе катастарских парцела број 4673, 4674 и 4670. Од тромеђе граница се ломи у правцу истока и наставља да прати северну међу катастарске парцеле број 4674, након чега се поново прелама и наставља правцем југа да прати источну међу катастарских парцела број 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4693 и 4694 коју прати у приближној дужини од 26 метара, где се граница поново ломи у правцу истока секући катастарску парцелу број 4453, а даље наставља да прати северну међу катастарских парцела број 4705, 4706, 4707, 4708/1, 4708/2, 4709, 4710, 4711/1, 4711/2, 4711/3, 4711/4, 4711/5, 4711/6, 4711/7, 4711/8, 4711/9, 4711/78, 4711/79, 4711/10, 4711/11, 4711/12, 4711/13, 4711/88 и 4711/14 до тачке број 4 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 4711/50, 4711/15 и 4711/14.

Од тачке број 4 граница у правцу југа прати источну међу катастарску парцелу број 4711/14, сече катастарску парцелу број 5001/1, затим наставља да прати источну међу катастарских парцела број 5142/1, 5146, 5147/3 и 5147/2 до тромеђе катастарских парцела број 5147/2, 5140/23 и 5114/2. Од тромеђе граница у правцу југозапада прати јужну међу катастарских парцела број 5147/2, 5147/1, 5150, 5151, 5154, 5153, 5114/46, 5114/1, 5114/3, 5114/4, 5114/7 и 5186/2 до тачке број 5 која се налази на четворомеђи катастарских парцела број 5186/2, 5186/1, 5208/2 и 5209.

Од тачке број 5 граница у правцу севера прати источну међу катастарских парцела број  5209, 5212, 5213, 5220, 5222/1, 5222/2, 5223 до тромеђе катастарских парцела број 5223, 5224 и 5202. Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада да прати северозападну међу катастарске парцеле број 5223, након чега се граница ломи у правцу југоистока пратећи југозападну међу катастарских парцела број 5223 и 5222/2 до тачке број 6 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 5227, 5222/2 и 5226.

Након тачке број 6 граница у правцу југозапада прати југоисточну међу катастарске парцеле број 5227, након чега се граница ломи у правцу северозапада и наставља да прати југозападну међу катастарских парцела број 5227, 5232, 5233, 5238, 5239 и 5245, након чега се граница прелама у правцу југозапада секући катастарску парцелу број 5259/1 до тромеђе катастарских парцела број 5259/1, 5327 и 5326. Након тромеђе граница наставља правцем југозапада да прати северозападну међу катастарских парцела број 5327, 5328, 5329, 5330/1, 5331/1, 5332/1, 5332/2, 5333/2, 5333/1, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339/2, 5339/3, 5339/1, 5340, 5341, 5342, 5343/1, 5343/2, 5343/3, 5344/1, 5344/2, 5344/3 и 5345 до тачке број 7 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 5345, 2041 и 5326.

Након тромеђе граница наставља у правцу југоистока да прати југозападну међу катастарске парцеле број 5345 до тромеђе катастарских парцела број 5345, 5346 и 2041. Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада да прати југоисточну међу катастарске парцеле број 5418 и 2133 након чега се прелама у правцу северозапада пратећи југозападну међу катастарских парцела број 2133 и 2169/2 до тачке број 8 која се налази на четворомеђи катастарских парцела број 2169/1, 2228/6, 2183/2 и 2169/2.

Од тачке број 8 граница у правцу југозапада прати југоисточну међу катастарских парцела број 2228/6 и 2228/4, након чега се прелама у правцу северозапада и наставља да прати југозападну међу катастарских парцела број 2228/4, 2228/3, 2228/5, 2228/2, 2228/1 до међе катастарских парцела број 2228/1 и 2229. Од међе граница сече катастарску парцелу број 2229 приближном дужином од 32 метра, након чега наставља да прати југозападну међу катастарских парцела број 2229 и 2231, пресеца катастарску парцелу број 2439/2, даље у истом правцу наставља да прати југозападну међу катастарских парцела број 2288/1, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298/3, 2298/2, 2298/1, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 2299/4, 2299/5 и 2300 до тачке број 9 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 2300, 2275 и 2321.

Од тачке број 9 граница наставља у правцу северозапада, прво пресецајући катастарску парцелу број 2321, а даље настављајући да прати североисточну међу катастарске парцеле 2359, након чега се прелама у правцу севера пратећи источну мећу катастарске парцеле број 2359, секући катастарску парцелу број 2358 и даље у правцу севера наставља да прати источну међу катастарских парцела број 2341/1, 2588/1 и 2605/1 до тачке број 10 која која се налази на четворомеђи катастарских парцела број 2607, 2605/2, 2605/1 и 2660.

Након тачке 10 граница у правцу североистока прати источну међу катастарских парцела број 2660, 2680/1, 2696/6 и 2696/2, након чега се граница прелама у правцу истока пратећи јужну међу катастарских парцела број 2907 и 2749/1 до четворомеђе катастарских парцела број 2749/1, 2749/2, 2737 и 2739/1. Од четворомеђе граница у правцу севера прати западну међу катастарских парцела број 2749/2, 2750/5, 2750/6, 2750/7 и 2750/8, након чега се граница ломи у правцу североистока и прати северозападну међу катастарске парцеле број 2750/8, 2751, 2757/1 и 2757/2 све до тромеђе катастарских парцела број 2757/2, 2752 и 2758 где се уедно налази тачка    број 11.

Од тачке број 11 граница у правцу југоистока прати североисточну међу катастарске парцеле број 2757/2 и 2749/2, након чега се граница прелама у правцу североистока пратећи југоисточну међу катастарских парцела 2749/3 и 3940/1 до тачке број 1 која је уједно и почетна тачка описа обухвата измена и допуна Плана у целини број 3.

У склопу целине број 3, односно катастарске општине Пригревица, а ван обухвата грађевинског подручја насеља Пригревица налазе се следеће целе катастарске парцеле: 36701/1, 36702/2, 3664/4, 3671/2, 3678/2, 5424/2, 2588/1, 503/1, 4260, 4276, 4324/1, 4324/2 као и делови катастарских парцела број: 4792/3, 4294/2 и 4259/2.

Почетна тачка описа обухвата измене и допуне Плана на локацији број 4, катастарска општина Купусина, почиње тачком број 1 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 5352/337, 5352/341 и 5488/25.

Од тачке број 1 граница у правцу североистока прати северозападну међу катастарских парцела број 5488/25, 90/1 и 90/4, након чега се прелама у правцу југоистока пратећи североисточну међу катастарске парцеле број 90/4, а у наставку источну међу катастарских парцела број 90/1, 90/3 и 90/2 до четворомеђе катастарских парцела број 88, 90/2, 5352/341 и 5352/342 где се налази тачка број 2.

Након тачке број 2 граница у правцу истока прати североисточну међу катастарске парцеле број 5352/342, након чега се граница ломи у правцу југозапада и наставља да прати источну међу катастарских парцела број 5352/342, 5352/343, 5352/344, 5352/345, 5352/346, 5352/347, 5352/348, 5352/349, 5352/350, 5352/351, 5352/352, 5352/353 и 5352/354 све до четворомеђе катастарских парцела број 5352/355, 5352/354, 5352/338 и 5352/702. Након четворомеђе граница наставља у правцу југоистока да прати североисточну међу катастарских парцела број 5352/702, 5352/703, 5352/154, 5352/704, 5352/705, 5538/5, 4935/1, 4934/4, 4935/4, 4936/1 и 4937/1 до тачке број 3 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 4937/1, 4936/4 и 5534/4.

Након тачке број 3 граница у правцу југозапада прати југоисточну међу катастарских парцела број 4937/1, 4949, 4948, 4947, 4941/3, 4941/4, 4945/1 и 4946/7 до тромеђе катастарских парцела број 4946/7, 5534/4 и 5534/26. Након тромеђе граница наставља у правцу југоистока да прати североисточну међу катастарских парцела број 5534/26, 5534/27, 3119/1, 3119/98, 3119/99, 3119/172, 3119/161, 3119/164, 3119/168, 3119/167, 3119/169, 3119/170, 3119/163, 3119/171 и 3119/155 до тачке број 4 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 5535/3, 3119/155 и 3119/97.

Од тачке број 4 граница у правцу североистока прати северозападну међу катастарске парцеле број 5535/3, након чега се прелама у правцу југоистока и прати прво североисточну међу катастарске парцеле број 5535/3, а затим наставља да прати међу катастарске парцеле број 3098/10 до тромеђе катастарских парцела број 3098/10, 3098/15 и 5535/3. Након тромеђе граница у правцу југозапада сече катастарске парцеле број 3098/15, 3098/12, 3098/11 и 3119/174 у приближној дужини од 127 метара, након чега се граница ломи и мења правац према северозападу редом секући катастарске парцеле број 3119/174, 3119/183, 3119/189, 3119/160, 3119/133 и 3030/4 до тромеђе катастарских парцела број 3082/2, 3085 и 3030/4 на којој се налази тачка број 5.

Након тромеђе граница у правцу северозапада прати североисточну међу катастарске парцеле број 3082/2, након чега се ломи у правцу југозапада пратећи југоисточну међу катастарских парцела број 3084/1, 3080, 3079, 3076, 3074/2, 3073/2, 3071/3, 3071/4, 3069/3, 3069/4, 3068/3, 3067/3, 3067/4, 3066/2, 3065, 3064/1, 3059/5, 3059/3, 3059/7, 3058/1, 3029/12, 3029/11, 3029/10, 3029/9, 3029/8 и 3029/7 до четворомеђе катастарских парцела број 3029/7, 3052, 3051 и 3031/6. После тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу катастарске парцеле број 3029/7, 3029/15, 3026/167, 3026/87, 3026/147, 3026/166 и 3026/168 до тачке број 6 која се налази на четворомеђи катастарских парцела број 3026/35, 3026/34, 3026/168 и 3026/86.

Од тачке број 6 граница у правцу југозапада прати западну међу катастарске парцеле број 3026/86 до тромеђе катастарских парцела број 3026/86, 3026/95 и 3026/96. Након тромеђе граница у правцу запада прати северну и североисточну међу катастарских парцела број 3026/96, 517/1, 5489/1, 2997, 1482/1 и 5512/1 до тачке број 7 која се налази на четворомеђи катастарских парцела број 1493/3, 1494/1, 5512/4 и 5512/1.

Након тачке број 7 граница у правцу северозапада наставља да прати североисточну међу катастарских парцела број 1494/1, 1495/1, 1496, 1497, 1498, 5509/1, 1480/1, 1479/2, 1479/1, 1478, 1477/4, 1477/3, 1477/1 и 1476/2 до тромеђе катастарских парцела број 780, 1476/2 и 797. Након тромеђе граница у правцу запада наставља да прати северну међу катастарских парцела број 1476/2, 1476/1, 1475/1, 1474/2, 1474/1, 1473, 1472, 1471, 1470/2, 1470/1, 1469/4, 1469/2, 1469/3, 1469/1, 1468/2, 1468/1, 1467/2, 1467/1, 1466/8, 1466/1 и 1465/2 до тачке број 8 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 1464/1, 1465/2 и 1504/1.

После тачке број 8 граница у правцу северозапада прати западну међу катастарске парцеле број 1464/1, затим се ломи у правцу југозапада пратећи југоисточну међу катастарске парцеле број 5511/3 до четворомеђе катастарских парцела број 5511/3, 1506 и 1507. Од тромеђе граница у правцу северозапада прати југозападну међу катастарских парцела број 5511/3, 1463/2 и 1463/1, након чега се граница поново ломи у правцу северозапада и у наставку прати јужну међу катастарских парцела број 1462/18, 1462/17, 1462/16, 1462/15, 1462/14, 1462/13 и 1462/12 до тачке број 9 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 1448, 1462/12 и 1453/2.

Након тромеђе граница у правцу севера прати западну међу катастарских парцела број 1462/12 и 1462/24, зати се граница прелама у правцу североистока пратећи северозападну међу катастарске парцеле број 1462/24, 1462/11, 1462/10, 1462/9, 1462/8, 1462/7, 1462/6, 1462/5 и 1462/4 до четворомеђе катастарских парцела број 1461/1, 1461/5, 1462/2 и 1462/4. После четворомеђе граница у правцу северозапада прати југозападну међу катастарских парцела број 1461/5, 1461/4, 1461/3, 1407/4, 5488/38, 5488/19, 1405 и 5498/6 до тачке број 10 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 5498/6, 1403/1 и 1374/1.

Након тачке број 10 граница у правцу југозапада прати јужну међу катастарских парцела број 1374/1, 1374/2 и 1375/1, након чега се ломи у правцу северозапада пратећи југозападну међу катастарске парцеле број 1375/1 до четворомеђе катастарских парцела број 1375/1, 1375/2, 5498/1 и 5498/1. Од четворомеђе граница иде правцем североистока пресецајући парцелу број 5498/7, а даље наставља да прати северозападну међу катастарских парцела број 1363/3, 1343/4, 5498/6, 1363/5, 1363/6, 1363/8, 1363/9, 1363/10 и 1363/11 до тачке број 11 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 1362, 1364 и 1363/5.

Од тачке број 11 граница се простире у правцу северозапада пратећи југозападну међу катастарске парцеле број 1364, граница се потом прелама у правцу североистока пратећи северозападну међу катастарских парцела број 1364, 1365, 1366/1 и 1201 до тромеђе катастарских парцела број 1206/2, 1200 и 1201. Након тромеђе граница у правцу југоистока прати североисточну међу катастарских парцела број 1201, 1366/1, 1191/2, 1191/1, 5498/5, 1140/2 и 1367/1 до тачке број 12 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 1367/1, 1139/1 и 5490.

Од тачке број 12 граница у правцу североистока прати северозападну међу катастарске парцеле број 5490 до тромеђе катастарских парцела број 5490, 1155 и 1156. Након тромеђе граница у правцу северозапада прати западну међу катастарских парцела број 1156, 5488/32, 1164, 5493/2, 1247/2, 5488/20, 1270/1 и 1271 до тачке број 13 која се налази на четворомеђи катастарских парцела број 5352/274, 5352/275, 1271 и 1272.

Након тачке број 13 граница у правцу североистока прати северну међу катастарских парцела број 1271, 1270/2, 1269/2, 1267/2, 1265, 1264/2, 1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 1261/16, 1261/14, 1261/12, 1260/2, 1076/1, 1076/2, 1073, 1072, 1068, 1066/2, 1066/1, 1062, 1061, 1056, 1055, 220/2, 220/1, 219, 214, 213, 208, 207, 202, 201, 196, 197, 195/2, 195/1, 190, 189, 188, 184, 183, 178, 177, 172, 171, 166, 165, 155, 154, 149, 146, 147, 143, 142/2, 142/1, 137, 136, 131, 130, 125, 124, 119, 118, 113, 112, 107, 106, 101, 100, 95 и 94, успутно секући катастарске парцеле број 5494 и 5352/337, и на тај начин долази до тачке број 1 која је уједно и почетна тачка описа обухвата измена и допуна Плана у целини број 4.

У склопу целине број 4, односно катастарске општине Купусина, а ван обухвата грађевинског подручја насеља Купусина налазе се следеће целе катастарске парцеле:5352/638, 5352/624, 5352/337, 5512/3, 5512/2, 5512/1, као и делови катастарских парцела број: 5352/501 и 5352/338.

У склопу целине број 5, односно катастарске општине Апатин, а ван обухвата грађевинског подручја насеља Апатин налазе се следеће целе катастарске парцеле: 5278, 10246, 5231/2 и 10194, као и делови катастарских парцела број: 10210/1, 8741/1, 8703, 10220, 8702, 10142, 8649, 8612, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8365, 8366, 8371, 8372, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8648, 8647, 8646, 8645, 8644/2, 8644/1, 8642, 8640, 8638, 8637, 8636, 8635, 8634, 8633, 8632, 8631, 8630, 8629, 8628/2, 8628/1, 8627/1, 8627/2, 8626/1, 8626/2, 8625/1, 8625/2, 8624, 8623, 8622, 8621, 10208, 8441, 10209, 8448, 8449, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457/2, 8457/1, 8458, 8459, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481/1, 8486/1, 10163, 10205/2, 10195, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421/2, 7421/1, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442/2, 7442/1, 7443, 7444, 7445/3, 7445/1, 7445/2, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7398, 7399, 7400, 7401/1, 7401/2, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 8487, 8490/1, 8489, 8488, 8513/2, 10211, 8514, 8515, 8516/1, 8516/2, 8516/3, 8517, 8519, 852, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526/1, 8526/2, 8527, 8528/2, 8528/1, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537/1, 8537/2, 8538, 8539, 8540/1, 8540/2, 8541/1, 8541/2, 8542/1, 8542/2, 8543/2, 8543/1, 8544, 8545/2, 8545/3, 8545/1, 8546/2, 8546/1, 8547, 8548/1, 8548/2, 8549, 8550/2, 8550/3, 8550/1, 8551/1, 8551/2, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558/1, 8558/2, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572/1, 8572/2, 8573, 8574, 8575, 8576/1, 8576/2, 10217, 10174/1 10175 Укупна површина подручја обухваћеног предложеном границом обухвата Измена и допуна Просторног плана износи око 1323,47 ha.

# 4. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Садржина планске документације уређена је Законом о планирању и изградњи, Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и урбанистичког планирања, као и другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област.

Измене и допуне Плана су извршене у текстуалном и графичком делу Просторног плана општине Апатин.

Текстуални део измена и допуна Просторног плана:

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА

4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Графички део измена и допуна Просторног плана:

| Ред.бр. | Назив рефералне карте | Размера |
| --- | --- | --- |
| 0. | Извод из ППО Апатин – Намена простора | 1:50 000 |
| 1.1. | Измене и допуне ППО Апатин – Намена простора | 1:50 000 |
| 2.1. | Измене и допуне ППО Апатин – Мрежа насеља и инфраструктурни системи | 1:50 000 |
| 4.1. | Карта спровођења | 1:50 000 |
| Ред.бр. | Назив графичког прилога Измена и допуна Плана | Размера |
| 1.1.1. 1.3.1. | Измене и допунa насеља Купусина – намена површина и саобраћаја Измене и допуне насеља Купусина – водопривредна инфраструктура | 1:5 000 1:5 000 |
| 2.1.1. 2.3.1.1. 2.3.2.1. 2.4. | Измена и допуна насеља Пригревица – намена површина и саобраћаја Измена и допуна насеља Пригревица – водопривредна инфраструктура – снабдевање водом Измена и допуна насеља Пригревица – водопривредна инфраструктура – одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода Детаљ – План намене површина, објеката, саобраћаја и зеленила | 1:5 000 1:5 000 1:5 000 1:500 |
| 3.1.1. 3.3.1. | Измене и допуне насеља Свилојево – намена површина и саобраћаја Измене и допуне насеља Свилојево – водопривредна инфраструктура | 1:5 000 1:5 000 1:5 000 |
| 4.1.1. 4.3.1. | Измене и допуне насеља Сонта – намена површина и саобраћаја Измене и допуне насеља Сонта – водопривредна инфраструктура | 1:5 000 1:5 000 |

Измене и допуне Просторног плана општине Апатин су циљане и односе се на област водопривреде, односно на изградњу засебних постројења за прераду отпадних вода и канализационих система у насељима Пригревица, Купусина, Свилојево и Сонта, као и за комплекс Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин.

# 5.	ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА, РАЗМАТРАНИ ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ

Положај

Општина Апатин се налази на крајњем западу Бачке, на 45° 40' северне географске ширине и 18° 59' источне географске дужине. Повољан географски положај, позиционираност непосредно уз леву обалу велике међународне реке Дунав, представља додатни потенцијал општине. Поред ове природне, западне границе, општина Апатин се на северу и североистоку граничи са територијом општине Сомбор, а на југу и југоистоку са општином Оџаци.

Уз насеље Апатин који представља административни, привредни, просветни и културни центар, на подручју апатинске општине се налази још 4 насеља сеоског карактера: Свилојево, Купусина, Пригревица и Сонта.

Рељеф, геолошке и геоморфолошке карактеристике

На подручју општине Апатин заступљене су две макро-геоморфолошке целине: алувијална раван и лесна тераса. Алувијална раван је уствари инундациона раван Дунава која је настала усецањем у лесну терасу.

Апсолутне коте алувијалне равни крећу се од 81 m до 84 m и на њој се развио веома велики број микро-рељефних творевина: речних ада, рукаваца, пешчаних греда, обалских брежуљака, мртваја и сл. Лесна тераса са просечним висинским котама од 87 m до 89 m заступљена је у већем делу грађевинског подручја. Терени лесне терасе, по својим основним својствима, представљају најпогодније земљиште за изградњу урбаних структура.

Дакле, може се закључити да на посматраном простору преовлађују равничарски терени, са веома слабо израженим рељефом те стога рељеф не представља неку препреку за планирање будуће просторно-функционалне организације простора.

Основни геолошки склоп овог подручја чине три врсте геолошких творевина: стене подлоге неогена-палеорељеф, седименти неогена и квартарни седименти. Овакви геолошки услови указују да је подручје насеља Апатин сиромашно рудама, али да су присутне минералне сировине: глина и песак који се могу користити у индустрији грађевинских материјала.

Хидрографске и хидролошке карактеристике

Хидролошка мрежа на подручју општине Апатин веома је богато заступљена, а чине је природни и вештачки водотоци, канали и акваторије.

Река Дунав, са својим многобројним рукавцима, представља главни водоток овог подручја и одликује се природним водним режимом.

Режим Дунава је последица различитих природних фактора, али и утицаја човека. Међу природним факторима од примарног значаја су климатске прилике, пре свих падавине и температуре, односно испаравање. Падавине утичу првенствено својом количином, затим распоредом у току године, обликом и интензитетом излучивања. На режим Дунава највише утичу климатске прилике у Алпима, са којих Дунав добија највећу количину воде. Поред климатских фактора од значаја за утицај на режим су и рељеф, геолошки и педолошки састав, коефицијент пошумљености слива, густина речне мреже, облик слива. Посебно је значајна корелација утицаја више различитих фактора. Изузетно високи водостаји Дунава на овом сектору се дешавају после дугих, хладних и снегом богатих зима.

Дунав на овом сектору има одлике плувијално – нивалног режима. Највиши средњи месечни водостаји се јављају у јуну и то у Бездану 322 cm а у Апатину 403 cm. То је последица топљења снега, који сe са Алпа посредством десних притока слива у Дунав. На овај максимум утичу и ране летње кише које се у поменутом периоду излучују у овим деловима Панонске низије. Најнижи водостаји се јављају у октобру и новембру. Режим протицаја прати режим водостаја. Највећи је забележен у јуну (2747 m3/s), а најнижи у новембру (1554 m3/s) и октобру (1555 m3/s).

Табела 1: Средњи месечни протицаји Дунава код Бездана

од 1971. до 1990. године (m3/s)

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бездан | 1957 | 2088 | 2168 | 2631 | 2682 | 2747 | 2618 | 2160 | 1735 | 1555 | 1554 | 1901 | 2150 |

Стање водостаја реке Дунав диктира и режим нивоа подземних вода на подручју. На сликама бр.  1 и 2, приказане су крива трајања водостаја Дунава код Апатина, за период од 1931. до 1990. године и средњи месечни водостај реке Дунав на станицама у Бездану, Апатину и Богојеву, за период 1995 - 2003. година.

Слика 1: Крива трајања водостаја Дунава - профил Апатин

(Извор: Алтернативна решења снабдевања водом Војводине - 2005, Јарослав Черни)

Слика 2: Средњи месечни водостаји Дунава на водомерним станицама Бездан,

Апатин и Богојево за период 1995.-2003. год.

(Извор: Алтернативна решења снабдевања водом Војводине - 2005, Јарослав Черни)

Основна и детаљна каналска мрежа ХС ДТД прожима целокупни део брањеног дела подручја општине и одликује се вештачким-диригованим-водним режимом. Улога ове хидролошке мреже је веома значајна јер се користи за наводњавање, одводњавање, снабдевање водом, одвођење употребљених вода, рибарство, а делом и за пловидбу.

Површинске воде основне каналске мреже су углавном у посредној хидрауличкој вези са подземним водама због полупропусних наслага у дну канала или због велике колмираности исте.

Поред Дунава, као најзначајнијег површинског тока, на овом простору се налази још неколицина значајних површинских акваторија.

Речни рукавци, језера и баре су једна од главних хидрографских одлика овог простора. Настали су у непрестаном процесу меандрирања реке и померања речног корита. Бројне меандре Дунав је стварао приликом високих водостаја и изливања, када би градио себи ново корито, а старо напуштао.

У границама општине Апатин налазе се системи за одводњавање Кучка, 9-3а Апатин, Штајер I и II, Пригревица, Свилојево – Сонта, Сонћански рит, Кеверча и Дубоки јендек.

Овом општином су обухваћени и делови система за одводњавање Сига – Казук, ДТД Чичови – Милетић, ДТД Буковац и 9-6 Купусина. На наведеним системима за одводњавање постоји густа мрежа канала за одводњавање различитих карактеристика, са уграђеним цевастим и плочастим пропустима, уставама, уливним грађевинама итд., као и деонични центар за одбрану од поплава „Апатин“ у Апатину.

Целокупна површина општине Апатин, сем уског појаса у небрањеном делу између минор корита Дунава и насипа прве одбрамбене линије, обухваћена је системима односно одводњава се.

Табела 2: 	Основне карактеристике система за одводњавање на подручју општине Апатин

| Р. | Систем за | Реципи- | Начин | Хидро-модул | Дуж. канал- | Повр- шина | Степен канали- | Објекти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. | одводња- вање | јент | одводња- вања | одводња- вања | ске мреже | система | саности | цевасти | плоча-сти |
|  |  |  |  | (q/l/sek) | (m) | (ha) | (m/ha) | ком. | ком. |
| 1 | Сига – Казук | ОКМ | гравита-циони | - | 18.083 | 5.311 | 3.40 | - | - |
| 2 | Кучка 9-5 | ОКМ | грави-тациони | 0.74 | 44.343 | 2.167 | 20.46 | 46 | 7 |
| 3 | Апатин 9-3а | Дунав | Ц.с. | - | 35.305 | 3.560 | 9.91 | 23 | 16 |
| 4 | Кеверча 9-1а | Дунав | Ц.с. | 0.75 | 91.573 | 5.620 | 16.29 | 48 | 18 |
| 5 | Дубоки јендек | Дунав | Ц.с. | 0.46 | 54.881 | 2.630 | 20.86 | 46 | 8 |
| 6 | Сонћански рит 9-1 | Дунав | ц.с. | 0.33 | 57.678 | 3.828 | 15.07 | 25 | 16 |
| 7 | Свилојево – Сонта | ОКМ | грави-тациони | 0.57 | 49.720 | 6.252 | 7.95 | 8 | 5 |
| 8 | Пригревица | ОКМ | грави-тациони | 1.30 | 21.320 | 2.100 | 10.15 | 27 | - |
| 9 | Купусина 9-6 | ОКМ | грави-тациони | 0.25 | 64.485 | 5.203 | 12.39 | 47 | 8 |
| 10 | ДТД Буковац | ОКМ | грави-тациони | - | - | 2.597 | - | - | - |
| 11 | ДТД Чичови – Милетић | ОКМ | грави-тациони | 0.05 | 2.400 | 4.061 | 0.59 | 2 | 2 |
| 12 | Штајер I | ОКМ | грави-тациони | 0.81 | 5.830 | 328 | 17.77 | - | - |
| 13 | Штајер II | ОКМ | грави-тациони | 1.0 | 4.735 | 481 | 9.84 | 1 | - |

На предметном подручју постоје црпне станице за пребацивање вишкова воде у реципијенте: 9-3а код Апатина, 9-1а Кеверча, 9-1 Богојево, 9-6 Купусина, 9-8 Бездан нова, 9-8 Бездан стара и 9-13 Кенђија.

Табела 3: Преглед црпних станица

| Р. бр. | Назив црпне станице | Систем за одводњавање и површина система | Локација | Погон | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9-3а Апатин | ''Апатин'' 3.560 ha | насип прве одбрамб. линије km 25+009; Дунав 1397 km | дизел-електрични | две вијчане вертикалне црпке, капацитета 1.2 m3/s |
| 2. | 9-6 Купусина | ''Купусина'' 5.203 ha | канал ДТД | електрични | једна центрифугална црпка, кпц. 0,6 m3/s |
| 3. | 9-1а Кеверча | ''Кеверча'' 8.250 ha | насип прве одбрамбене линије km 6+510 | електрична | две вертикалне пропелер црпке, капац. 2.03 m3/s; једна вертикална пропелерна црпка, капацитета 1.03 m3/s |
| 4. | 9-1 Богојево | ''Сонћански рит'' 3.828 ha | насип прве одбрамб. линије km 0+408; Дунав 1367 km | електрични | две центрифугалне црпке капацитета 1.25 m3/s, год. 1897. |
| 5. | 9-8 Бездан – нова | ''Бездан – Бачки Брег'' 4.560 ha | канал ДТД | електрични | једна центрифугална црпка кпц. 1.0m3/s, две вертик. пропелер црпке кпц. 0.6 m3/s; једна вертикална пропелерна црпка, кпц. 0.25 m3/s |

Подземне воде

Подземне воде у грађевинском подручју Апатина су заступљене, као и у претежном делу Војводине, у два, јасно изражена подручја водних ресурса: прва издан (фреатске воде) и дубоке подземне воде.

Подземне воде (фреатске и артешке) имају утицаја на биљни и животињски свет. Оне су значајан чинилац у формирању водених, мочварних, ливадских и шумских екосистема у СРП „Горње Подунавље“.

Фреатске воде сачињавају воду која лежи у порозном земљишту до првог вододрживог  слоја. Најчешће пространство заузимају у стенама са интегралном порозношћу.

Фреатска издан се храни инфилтрацијом атмосферских падавина, инфилтрацијом воде из Дунава и притицањем воде из више лесних и пешчаних предела. У алувијалној равни фреатске воде се налазе на малим дубинама. У напуштеним меандрима и засутим рукавцима Дунава, изданска вода најчешће избија на површину формирајући баре и мочваре. Уобичајене дубине фреатских вода у алувијалној равни су између 1,5 и 2,5 m.

У југозападним деловима Апатинског рита током пролећа и почетком лета, изданска вода се приближава површини, на дубини мањој од 1 m, док на вишим површинама она премашује дубину од 3 m.

Анализе средњих месечних вредности фреатске издани, на основу мерења у атару Купусине, показују да ниво фреатске издани расте доста правилно, од новембра када је најдубљи, све до маја, јуна и јула, када је најближи површини. Поред новембра, ниско стање подземних вода бележе и два суседна месеца – октобар и децембар.

Порасту нивоа подземних вода претходи пораст водостаја Дунава. Када је апсолутна висина водостаја Дунава већа од висине фреатске издани, ниво издани расте. Насупрот томе, ниво издани се спушта у дубину, када је ниво Дунава нижи од нивоа издани. То значи да водостај Дунава утиче на режим фреатске издани у приобаљу.

Климатске карактеристике

На основу анализираних климатских услова (температуре ваздуха, осунчања, облачности, падавина, влажности ваздуха и ветра) са главне метеоролошке станице у Сомбору за временски период од 1981-2010. године, може се закључити да на подручју општине Апатин влада умерено-континентална клима са извесним специфичностима.

Просечна вредности температуре ваздуха се крећу од минималних – 0,1 C° (током месеца јануара) до максималних 21,9 C° (током јула месеца), са годишњим просеком од 11,2 C°. За климу овог подручја је карактеристична развијена ружа ветрова са особинама неуравнотежености. Најприсутнији је северозападни ветар релативне честине 109‰ и северни ветар 98‰. Просечна релативна влажност ваздуха износи 72%, током зимског периода је око 84%, а током лета 65%. Годишња сума падавина се  у просеку креће од 550-650 mm.

Сеизмолошке карактеристике

На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни период од 475 година, подручје обухваћено Планом се налази у зони са могућим интензитетом потреса од VII- VIII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали ( ЕМС-98). У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације објеката. На основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VII степен манифестовати „силан земљотрес“, за VIII степен „штетан земљотрес“.

Педолошкe карактеристике

По природним карактеристикама и производном потенцијалу на територији општине Апатин преовлађују земљишта високе потенцијалне плодности (чернозем слабо огајњачен, ритска црница карбонатна и алувијална земљишта). Међутим, да би та плодност дошла до изражаја потребно је применити одређене хидромелиоративне и агротехничке мере.

Мрежа насеља

Планирани развој и уређење мреже насеља заснован је на функционалној диференцијацији мреже насеља коју чине општински центар Апатин – градско насеље и остала четири насеља Купусина, Пригревица, Свилојево и Сонта - сеоска насеља. Просторним планом се дефинише улога сваког насеља појединачно као и место и функција у оквиру јединственог функционалног система насеља у Општини.

Развој сеоских насеља и унапређење квалитета живљења у сеоским подручјима полази од начела вишефункционално-интегралног развоја и јачања економске снаге пољопривредних домаћинстава и њихово укључивање у тржишне услове привређивања. То подразумева развој и најповољније коришћење производних ресурса пољопривреде и других привредних, услужних и посредничких делатности.

Планирани развој нарочито обухвата:

- интегрисање села у привредни, културни и социјални развој подручја;

- побољшање комуникације између села и центара вишег реда (општински и регионални) надоградњом постојеће и изградњом нове инфраструктуре;

- коришћење веће могућности комплементарног развоја села и атара;

- рационално коришћење земљишта у циљу подизања веће искоришћености земљишта унутар постојећих граница грађевинског подручја, усмеравањем изградње на подручја са изграђеном инфраструктуром;

- подизање нивоа комуналне опремљености насеља;

- афирмација туристичке понуде.

Шуме и шумско земљиште

На територији општине Апатин шуме заузимају веома мале површине, највећу површину заузима „Шума Јунаковић“ која је уједно и заштићено природно добро.

Изменама и допунама Просторног плана предложене локације за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља нису на шумском земљишту.

Природна добра

Унутар простора који заузима општина Апатин налазе се локалитети евидентирани као потенцијална подручја за стављање под заштиту, споменици природе, еколошки коридори локалног значаја и станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста.

Табела 4: Евидентирана природна добра

| Тип природног добра | Назив |
| --- | --- |
| Споменик природе | Арборетум Стари парк код Сонте |
| Споменик природе | Гинко у Апатину |
| Споменик природе | Дивља крушка код Свилојева |
| Споменик природе | Амерички платан код Сонте |
| Споменик природе | Шума Јунаковић |

Изменама и допунама Просторног плана предложене локације за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода нису на локалитетима евидентираним као: потенцијална подручја за стављање под заштиту, споменици природе, еколошки коридори локалног значаја и станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста.

Заштићена културна добра

Изменама и допунама Просторног плана предложене локације за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода нису на локалитетима евидентираним као заштићена културна добра на подручју општине Апатин.

Стање животне средине

Стратешко опредељење просторног развоја општине Апатин је усмерено у правцу рационалног коришћења природних ресурса, реализације режима заштите природних добара и заштите природних и радом створених вредности животне средине.

На подручју обухвата Измена и допуна Просторног плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја, као ни еколошких коридора од међународног, регионалног и локалног значаја еколошке мреже Републике Србије.

У циљу заштите животне средине и одрживог развоја предметног подручја, неопходно је:

- одржавати квалитет воде реципијента у 2. класи,

- потпуно комунално опремити насеља,

- изградњу и експлоатацију објеката на простору обухвата Измена и допуна Просторног плана ускладити са законским прописима заштите животне средине.

Становништво

Према подацима пописа из 2011. године у Општини Апатин је живело 28929 становника у 10772 домаћинства. Апатин је највеће насеље и центар општине са 17411 становника, потом следе Сонта (4331 ст.), Пригревица (4016 ст.), Купусина (1952 ст.) и Свилојево (1219 ст.). Општа демографска ситуација на подручју општине Апатин је неповољна. Процењен број становника средином 2021. године указује на пад укупног броја становника у општини (25639). Такође, дошло је до погоршања старосне структуре и виталних карактеристика популације (опадање стопе наталитета, пораст удела становништва старијег од 60 година). Повољна образовна структура становништва обезбеђује квалитетну (квалификовану) радну снагу, основу за интензивнији привредни развој. Међутим, старосна структура и виталне карактеристике популације су такве да неће обезбедити побољшање демографске ситуације ни у наредном периоду (сем у општинском центру), те је потребно одговарајућим мерама демографске и социјалне политике бар ублажити даље негативне тенденције.

Електроенергетска инфраструктура

Снабдевање локација електричном енергијом на подручју обувата измена и допуна Просторног плана биће обезбеђено већим делом, преко 20 kV извода из трафостанице ТС АПАТИН 110/20 kV.

Мрежа дистрибутивног система електричне енергије 20 kV и 0,4 kV је углавном грађена надземно, а кабловски начин напајања углавном је заступљен у централним деловима насеља.

Изграђеност електроенергетскe мреже је задовољавајућа у погледу покривености простора и главних напојних трафостаница, а дистрибутивне трафостанице ће се по потреби градити у складу са развојем конзума.

У циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом потрошача потребно је ревитализовати мрежу и обезбедити сигурно и квалитетно напајање. Електроенергетска мрежа ће се развијати према потреби развоја конзума уз планско опремање мреже.

Електронска комуникациона инфраструктура

Развој електронског комуникационог система на подручју обухвата измена и допуна Просторног плана се реализује у складу са плановима развоја надлежних оператера.

Изграђени су нови капацитети уз главне, као и саобраћајне правце нижег ранга, све до општинских. Као главни медиј преноса, поред постојећих спојних кабловских веза и РР система, коришћен је оптички кабл. У насељима у протеклом периоду су обезбеђени савремени дигитални комутациони системи, чиме је постигнуто знатно повећање капацитета мреже, обезбеђење високог квалитета, поузданости и расположивости, као и увођење и примена савремених електронских комуникационих услуга (широкопојасни сервиси).

Целокупно подручје општине Апатин покривено је системом мобилне телефоније и омогућено је пружање квалитетних услуга.

Простор је у целости покривен радиодифузним системом путем радио-релејних репетитора и емисионих радио-станица. У насељима је изграђен кабловски систем за дистрибуцију радио и телевизијских програма, уз могућност пружања других сервиса.

Термоенергетска инфраструктура

На територији општине Апатин изграђен је разводни гасовод високог притиска РГ-04 -15 и ГМРС“Апатин за снабдевање целе општине Апатин природним гасом.

Сва насељена места у општини Апатин Пригревица, Сонта, Купусина, Свилојево и Апатин су гасификована.

Изграђен је разводни гасовод средњег притиска и МРС за бању Јунаковић.

С обзиром на то да је предмет измена и допуна Просторног плана општине Апатин градња ППОВ Апатин, те да је сам обухват плана специфичан, у предметној стратешкој процени није дат преглед постојећег стања, већ се утврђује потреба дефинисања нултог стања животне средине пре изградње сваког појединачног објекта на предметним локалитетима.

Измене и допуне Просторног плана општине Апатин су циљане и односе се на област водопривреде, односно на изградњу засебних постројења за прераду отпадних вода и канализационих система у насељима Пригревица, Купусина, Свилојево и Сонта, као и за комплекс Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин.

Прибављени услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката од надлежних органа, организација и јавних предузећа, представљају основ за даљу примену планских решења, базираних на принципима рационалне организације и уређења простора.

# 6.	РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Према карактеристикама простора у обухвату Измена и допуна Просторног плана, непосредног и ширег окружења, постојећих и планираних намена и функција, у поступку израде Измена и допуна Просторног плана обављене су консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима.

За потребе израде Измена и допуна Просторног плана прибављени су услови надлежних органа, институција и имаоца јавних овлашћења, који су релевантни и за Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана општине Апатин на животну средину.

Табела 5. 	Преглед надлежних органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и   других институција који су доставили услове и податке

| Редни број | ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИМАОЦИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ОДГОВОРИЛЕ НА ЗАХТЕВ |
| --- | --- |
| 1. | ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Сектор за стратегију, пројектовање и развој 11000 БЕОГРАД Булевар краља Александра 282 |
| 2. | „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. БЕОГРАД Сектор за развој, инвестиције и заједничке послове 11000 БЕОГРАД Немањина бр. 6 |
| 5. | ЈКП „НАШ ДОМ“ 25260 АПАТИН Железничка бр. 4 |
| 6. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИјАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 21000 НОВИ САД Булевар Михајла Пупина бр.16 |
| 7. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 11000 БЕОГРАД Кнеза Вишеслава 66, поштански фах 100 |
| 8. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. Београд Огранак „Електродистрибуција Сомбор” 25101 СОМБОР Апатински пут б.б. |
| 9. | АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД Погон преноса „Нови Сад“ 21000 НОВИ САД Булевар ослобођења 100/V |
| 10. | „НИС" А.Д. 21000 НОВИ САД Народног фронта 12 |
| 11. | ЈП „СРБИЈА ГАС“ 21000 НОВИ САД Булевар ослобођења 69 |
| 12. | ЈП „ПОШТЕ СРБИЈЕ“ Дирекција за поштанску мрежу 11120 БЕОГРАД Таковска 2 |
| 13. | „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Предузеће за телекомуникације а.д. Београд ИЗВРШНА ДИРЕКЦИЈА „СЕВЕР“, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА „Сомбор“ 25000 СОМБОР Ул. Степе Степановића 32 |
| 14. | „SАТ-ТРАКТ“ ТЕLЕCОМУНИCATION D.O.O. (кабловска ТВ) 24300 БАЧКА ТОПОЛА Ул. Маршала Тита бр. 111 |
| 16. | ЈП „СРБИЈА ГАС“ Пословница Кула 25230 КУЛА ул. Лењинова бр. 27 |
| 19. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Сектор за управљање животном средином Одсек за заштиту од великог хемијског удеса 11070 НОВИ БЕОГРАД Омладинских бригада 1 |
| 20. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Сектор за инвестиције и енергетику 21000 НОВИ САД Булевар Михајла Пупина 16 |
| 21. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 21000 НОВИ САД Булевар Михајла Пупина 16 |
| 23. | ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 21000 НОВИ САД Радничка 20a |
| 25. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру 11000 БЕОГРАД Ул. Немањина бр. 15 |
| 26. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Сомбору |
| 27. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Сектор за ванредне ситуације 11000 БЕОГРАД Омладинских бригада 31 |
| 28. | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ АПАТИН 25260 АПАТИН Трг Николе Пашића 13 |
| 29. | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ Сектор за туризам 21000 НОВИ САД Булевар Михајла Пупина бр.16 |
| 30. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 11050 БЕОГРАД Војводе Тозе 31 |
| 34. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 21000 НОВИ САД Булевар Михајла Пупина 16 |
| 37. | ОПШТИНА АПАТИН МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА 25262 КУПУСИНА ул. Апатински пут бр.4 |
| 39. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ЈУНАКОВИЋ“ АПАТИН 25260 АПАТИН ул. Бањски пут бр. 71 |
| 40. | ГАСТРАНС д.о.о. 21000 НОВИ САД Ул. Народног фронта 12 |

# II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Стратешка процена интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет животне средине.

Општи и посебни циљеви Извештаја о стратешкој процени утицаја дефинисани су на основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, услова надлежних органа и институција, као и проблема и предлога у погледу заштите животне средине у Изменама и допунама Плана.

# 1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Извештајем о Стратешкој процени утицаја за основни Просторни план општине Апатин из 2013. године дефинисани су циљеви:

„Општи циљеви Стратешке процене утицаја Просторног плана на животну средину су:

- Постизање рационалне организације и уређења простора;

- Обезбеђење просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог и уравнотеженог развоја подручја (заштита животне средине, економски и социјални развој);

- Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих облика загађивања;

- Дефинисање просторних услова развоја подручја, као дела интегралног управљања у оквиру целокупног система заштите животне средине;

- Задржавање становништва унапређењем квалитета живљења и обезбеђивањем услова за запошљавање;

- Туристичку валоризацију природних и антропогених вредности на посматраном простору и обезбеђивање услова за развој различитих облика туризма;

- Увођење енергетски економичнијих технологија и постепени прелазак на максимално могуће коришћење обновљивих природних ресурса;

- Максимално могуће смањење, у складу са достигнутим степеном друштвено- економског развоја, свих активности које имају негативне ефекте на природу.

На основу наведених општих циљева, анализе стања животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине, дефинисани су посебни циљеви стратешке процене утицаја Просторног плана општине Апатин на животну средину који се односе на:

- Очување еколошке функције слободног простора на територији Општине, због њеног значаја за воду, ваздух и земљиште, као и биљни и животињски свет;

- Рационализација коришћења природних ресурса, уз фаворизовање коришћења обновљивих извора енергије;

- Стварање повољних микроклиматских услова повећањем површина под шумама и заштитним зеленилом (садња заштитних појасева у оквиру пољопривредног земљишта, каналске и саобраћајне инфраструктуре);

- Смањење и контрола употребе пестицида и других хемијских препарата у пољопривредној производњи;

- Снижење високих подземних вода на угроженим локалитетима;

- Стварање услова за пренамену и заштиту постојећих деградираних простора;

- Санирање и рекултивација свих неуређених и непрописно лоцираних одлагалишта отпада на територији Општине, као и других деградираних простора;

- Санитарно депоновање комуналног и нетоксичног индустријског отпада и животињских лешева у складу са Законом о управљању отпадом, важећим правилницима и Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, Споразумом о формирању региона за управљање комуналним отпадом између општина Сомбор, Апатин, Кула, Оџаци и Бач, односно регионалним управљањем комуналним отпадом са регионалном депонијом на територији општине Сомбор (Ранчево).

Циљеви у области водопривредне инфраструктуре су:

-	Стриктно поштовање режима заштите изворишта подземних и површинских вода у свим извориштима комуналних водовода;

-	Очување локалних изворишта, чак и оних мањег капацитета и након повезивања појединих насеља са регионалним системима, ради обезбеђивања виталних функција система и у кризним хаваријским ситуацијама;

-	Постепено повезивање свих парцијалних водовода у јединствен регионални систем, којим се остварује висока поузданост функционисања и прописан, стално контролисан квалитет воде;

-	Приликом прикључивања локалних водовода на регионални систем, из регионалног система ће се допремати само недостајуће количине воде, док ће се наставити са  коришћењем свих локалних изворишта која обезбеђују воду доброг квалитета;

-	Вода за технолошке потребе у индустрији, која не захтева квалитет воде за пиће, не може се захватати из водовода насеља, већ се потрошачи технолошке воде упућују на властите захвате површинских и подземних вода нижег квалитета (подземне воде у индустијској зони, која се не захвата за водоводе насеља) и на мере рециркулације и планске рационализације потрошње.

Циљеви и критеријуми за каналисање насеља и реализацију постројења за пречишћавање отпадних вода су:

-	Даљи развој канализације по сепарационом систему (посебно за отпадне воде насеља и оних индустрија које се након предтретмана смеју прикључити на канализације за отпадне воде, а посебно за кишне канализације);

-	Забранити евакуацију отпадних вода у напуштене бунаре и упојне јаме;

-	Упуштати отпадне воде индустрија у градску канализацију тек након одговарајућег предтретмана, ради усмеравања према ППОВ општег типа;

-	Забранити увођење у градску канализацију опасне материје и супстанце које би ометале и разбијале процес биолошког пречишћавања у ППОВ;

-	Димензионисање кишне канализације примерено значају подручја која се њоме штити и величини потенцијалних штета од плављења делова насеља и саобраћајница, са капацитетима који не би требало да буду мањи од оних који су потребни за прихватање тзв. двогодишње кише, нити већи од тзв. десетогодишње кише;

-	Ретензирање/ублажавање великих вода на малим водотоцима где год је то могуће (обликовањем терена, коришћењем зелених површина), уколико се исти уводе у системе кишне канализације, пре њиховог увођења у колекторе.

Од поменутих циљева се не одступа у погледу Измена и допуна Просторног плана и пратећег Извештаја о стратешкој процени, а посебно истакнути циљеви (болдовани) се конкретно односе на област водопривреде, односно на изградњу засебних постројења за прераду отпадних вода и канализационих система у насељима Пригревица, Купусина, Свилојево и Сонта, као и за комплекс Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин.

# 2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

У Извештају о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Апатин на животну средину наведено је да је на основу дефинисаних циљева извршен избор одговарајућих индикатора у изради стратешке процене. Сврха индикатора стања животне средине је оцењивање планских решења са становишта могућих негативних утицаја, као и утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати. Њихова примена се односи на усмеравање планских решења ка остварењу циљева који се постављају.

Индикатори представљају инструмент за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица, односно средство су за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости. Представљају неопходне улазне податке за сваки вид планирања.

Имајући у виду обухват Измена и допуна Просторног плана, планиране садржаје, природне вредности и постојеће стање животне средине, као и издвојене посебне циљеве стратешке процене утицаја, извршен је избор индикатора животне средине предметног простора, ослањајући се на индикаторе дефинисане Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС“, број 37/11).

Табела 6.	Индикатори стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног  плана,приказани у односу на опште и посебне циљеве стратешке процене

| Општи циљеви СПУ | Посебни циљеви СПУ | Индикатори |
| --- | --- | --- |
| - Постизање рационалне организације и уређења простора; - Обезбеђење просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог и уравнотеженог развоја подручја (заштита животне средине, економски и социјални развој); - Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих облика загађивања; - Дефинисање просторних услова развоја подручја, као дела интегралног управљања у оквиру целокупног система заштите животне средине; - Задржавање становништва унапређењем квалитета живљења и обезбеђивањем услова за запошљавање; - Туристичку валоризацију природних и антропогених вредности на посматраном простору и обезбеђивање услова за развој различитих облика туризма; - Увођење енергетски економичнијих технологија и постепени прелазак на максимално могуће коришћење обновљивих природних ресурса; - Максимално могуће смањење, у складу са достигнутим степеном друштвено- економског развоја, свих активности које имају негативне ефекте на природу. | - Даљи развој канализације по сепарационом систему (посебно за отпадне воде насеља и оних индустрија које се након предтретмана смеју прикључити на канализације за отпадне воде, а посебно за кишне канализације); - Забранити евакуацију отпадних вода у напуштене бунаре и упојне јаме; - Упуштати отпадне воде индустрија у градску канализацију тек након одговарајућег предтретмана, ради усмеравања према ППОВ општег типа; - Забранити увођење у градску канализацију опасне материје и супстанце које би ометале и разбијале процес биолошког пречишћавања у ППОВ; | - индикатор потрошње кисеоника у површинским водама, -нутријенти у површинским и подземним водама, -индекс сапробности , -Serbian Water Quality Index (SWQI), -проценат становника прикључених на јавни водовод, -проценат становништва прикључен на јавну канализацију, -постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације, -загађене (непречишћене) отпадне воде |

# 3. КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА ЦИЉЕВИМА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Многи међународни документи упућују на важност односа процеса планирања и процеса израде стратешке процене утицаја, те на неопходност интеграције овог инструмента у процес планирања. Истиче се и то да је Извештај о стратешкој процени делимично интегрисан у планове и програме уколико се израђују у одвојеним фазама.

Како би била потпуно интегрисана, процедура израде Извештаја о стратешкој процени треба да се преплиће како са процедуром израде планова или програма, тако и са процедуром израде Измена и допуна предметног Плана, што омогућава да се циљеви израде Измена и допуна Плана и циљеви Извештаја о стратешкој процени усагласе у већој мери.

Табела 7. приказује принцип по којем се руководило при изради ова два елабората, односно приказана је веза између фаза израде Измена и допуна Плана и Стратешке процене.

Табела 7.	Веза између фаза израде Измена и допуна Плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја

| ИЗРАДА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА |  | ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА (СПУ) |
| --- | --- | --- |
| Одлучивање о изради измена и допуна планског документа по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове | Узајамни утицај ових фаза – пре доношења Одлуке о изради измена и допуна планског документа прибавља се мишљење о предлогу одлуке да се (не)израђује СПУ | Одлучивање о изради СПУ према претходно прибављеном мишљењу надлежног органа и др. заинтересованих органа и организација |
| Доношење Одлуке о изради Измена и допуна Плана | Узајамни утицај ових фаза | Доношење Одлуке о изради Извештаја о СПУ |
| Израда материјала за рани јавни увид Измена и допуна Плана | Узајамни утицај ових фаза | СПУ измена и допуна планског документа на животну средину (анализа садржаја и основне документације, консултације са надлежним органима и организацијама...) – формулисање Извештаја о стратешкој процени |
| Израда Нацрта Измена и допуна Плана |  |  |
| Стручна контрола Нацрта Измена и допуна Плана | Узајамни утицај ових фаза | Мишљење заинтересованих органа и организација |
| Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана | Узајамни утицај ове две фазе – у пракси се оба елабората истовремено излажу на јавни увид | Јавни увид у Извештај о СПУ |
| Доношење Измена и допуна Плана | Орган надлежан за израду планског документа не може исти упутити у процедуру усвајања без Сагласности на Извештај о СПУ | Оцена и сагласност на Извештај од стране надлежног органа |
| Спровођење Плана са Изменама и допунама | Узајамни утицај ових фаза | Имплементација мера заштите и мониторинг према Извештају о СПУ |

# III	ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

# 1. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Стратешком проценом се сагледавају могући негативни утицаји планских решења на квалитет животне средине, из чега следи дефинисање мера за превенцију или минимизацију истих.

Питања и проблеми везани за заштиту животне средине који се разматрају Стратешком проценом односе се на:

- утицај досадашњих активности и планираних садржаја на природне ресурсе - воду, ваздух и земљиште;

- утицај планиране инфраструктуре на животну средину;

- мере и услове заштите животне средине са освртом на потенцијалне загађиваче;

- питања и проблемe одвођења отпадних вода са територије општине у планском периоду.

У поступку стратешке процене могућих утицаја планских решења на животну средину, потенцијала и ограничења у простору и животној средини, планска решења која су предмет Измена и допуна Плана, вреднована су у односу на:

- природне карактеристике, постојеће стање и услове у простору на основу ограничених података, односно непостојање истих;

- створене вредности, постојећу намену и досадашњи начин коришћења простора и планирано уређење;

- стање комуналне опремљености и уређености простора;

- услове надлежних институција добијених у поступку израде Измена и допуна Плана и Извештаја о стратешкој процени.

У основни плански документ интегрисане су мере и услови заштите животне средине, ограничења и обавезе које се недвосмислено спроводе и на простору који је предмет Измена и допуна Просторног плана. Заштита животне средине је један од приоритетних задатака савременог друштва.

Измене и допуне Просторног плана општине Апатин су циљане и односе се на област водопривреде, односно на изградњу засебних постројења за прераду отпадних вода и канализационих система у насељима Пригревица, Купусина, Свилојево и Сонта, као и за комплекс Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин.

Стратешки значајни позитивни утицаји који се могу очекивати применом мера заштите животне средине прописаних стратешком проценом и дефинисаних Планом, односе се на смањење емисије загађујућих материја у воде и земљиште као два основна чиниоца животне средине које су под посебним притиском приликом имплементације планских решења.

Примењена концепција планских решења ослања се на максималну компензацију идентификованих стратешки значајних ефеката планских решења. Позитивни утицаји огледају се у: заштити основних чинилаца животне средине; оптималној заштити природних вредности, предела и биодиверзитета; одрживом коришћењу и заштити вода и земљишта.

Наведено, уз подршку унапређеног система управљања животном средином и мониторингом, треба да омогући контролу ефикасне и превентивне заштите животне средине и здравља становништва.

# 2.	ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приоритетни циљ израде Стратешке процене је сагледавање могућих негативних утицаја измењених и допуњених планских решења на квалитет животне средине и прописивање мера за минимизацију истих.

У циљу остварења приоритетног циља, потребно је сагледати активности и планска решења предвиђена основним Просторним планом општине Апатин и Изменама и допунама Плана, као и мере за смањење потенцијално негативних утицаја планских решења на животну средину.

У Стратешкој процени утицаја на животну средину вршено је вредновање и коментар планских решења датих у оквиру Измена и допуна Плана.

# 3.	УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

## 3.1. УСЛОВИ И МEРЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Изградња објеката, извођење радова и других планираних активности, могу се вршити под условом да се тиме не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине, те је за све планиране активности обавезна примена мера заштите ваздуха, заштита од буке, заштита воде, земљишта, услова управљања отпадом, као и мера заштите од елементарних непогода и акцидентних ситуација, у складу са законом и предметним Изменама и допунама Плана.

Током извођења радова потребно је планирати и применити следеће:

- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта;

- обавезно извршити санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;

- отпадни материјал који настане током извођења радова (комунални, грађевински и остале врсте отпада) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију;

- отпадни материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је треба бити прибављена сагласност надлежног органа, а транспорт овог материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала;

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе;

- ако се у току радова наиђе на природно добро, које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту природе.

## 3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Као мера заштите квалитета ваздуха на целој територији општине Апатин, потребно је израдити локални регистар извора загађивања и успоставити систем праћења и контроле нивоа загађености ваздуха.

Приликом изградње и експлоатације, а за време сушног периода, потребно је организовати прскање водом у циљу спречавања развејавања прашине. Такође, неопходно је обавезно сервисирање механизације која користи моторе са унутрашњим сагоревањем, а све у циљу смањења прекомерног загађења ваздуха издувним гасовима.

Остале мере заштите ваздуха односе се на примену следећег:

- спроводити одговарајуће мере заштите, односно инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности;

- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на ниво прописаних вредности;

- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року;

- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу емитовати непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;

- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу;

- коришћење еколошких енергената (електрична енергија, соларна енергија, енергија ветра, биомаса, геотермална енергија) за грејање будућих мањих производних погона;

- за све нове привредне објекте, као потенцијалне загађиваче и постојеће загађиваче, уколико не поштују правило употребе еколошких енергената ради задовољавања нивоа квалитета ваздуха обавезна је уградња филтера у димњацима.

Захтеви квалитета ваздуха дефинисани за полутанте, који имају потврђен штетан утицај на здравље популације (граничне вредности, толерантне вредности, границе оцењивања и толеранције, циљне вредности и дугорочни циљеви) ближе су прописани Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

У циљу заштите вода и водних ресурса:

- утврдити карактеристике реципијента у зони изградње постројења за пречишћавање отпадних вода (режим, сливно подручје, угроженост поплавама и бујицама, ерозионе процесе), извршити хидролошко-хидрауличке прорачуне и одредити њихове квалитативне параметре;

- омогућити одвођење свих отпадних вода предметног подручја на постројења за пречишћавање, пре упуштања у реципијент;

- квалитет пречишћених вода и вода реципијента мора да задовољи услове прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, број 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске и подземне воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 24/14);

- одржавати опрему на пројектованом нивоу, што омогућава стално праћење количине и квалитета отпадних вода, као и стално праћење технолошког процеса пречишћавања и квалитета пречишћених отпадних вода, што представља услов за превентивно деловање и правовремени одговор на проблем у систему;

- обезбедити стални доток отпадне воде на постројење у складу са пројектованим капацитетом, како би се одржавала култура микроорганизама и обезбедило адекватно пречишћавање отпадне воде;

- обавезна је уградња мерних уређаја за мерење и регистровање количина испуштених вода и утврђивање мерног/мерних места за узимања узорака за испитивање и контролу квалитета пречишћених отпадних вода. Техничким решењем предвидети лак приступ местима за мерење количине и квалитета отпадних вода. На постројењу за пречишћавање отпадних вода неопходно је обезбедити одговарајуће опремљену лабораторију за контролу квалитета отпадних вода и карактеристика муља;

- изливну грађевину, за испуст пречишћених отпадних вода у реципијент, предвидети тако да се не смањује протицајни профил реципијента, да се не изазива ерозија корита и обала при свим режимима течења и свим режимима изливања вода из колектора, при чему треба обезбедити стабилност изливне грађевине и водотока у зони испуста;

- предвидети таква техничка решења да постројење за пречишћавање отпадних вода не буде плављено;

- вршити редовну контролу и надзор над функционисањем система постројења за пречишћавање отпадних вода, као и свих пратећих садржаја;

- у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна је хитна санација угрожене локације-одговор на удес, у складу са Планом заштите од удеса;

- у појасу водног земљишта – зони водотока, заштитних и других водних објеката, планирани објекти не смеју бити препрека за редовно одржавање, одбрану од поплава и извођење других радова на водном земљишту, као ни да угрозе стабилност обала и стабилност водних објеката. Сви планирани објекти морају бити на прописаној удаљености од свих водних објеката и водотока, односно ван корита за велику воду;

- обавезна су техничка решења са мерама заштите која ће обезбедити заштиту објеката од евентуалних високих нивоа подземних вода;

- у циљу контроле животне средине и заштите водних тела од загађивања, у границама Просторног плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.“

Услови и мере у функцији заштите земљишта су:

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања;

- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта;

- заштита функције земљишта, заустављање деградације земљишта и рекултивација деградираних површина;

- забрана стихијског одлагања отпада.

Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем отпадних вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару материја које имају загађујући карактер.

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу или могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.

Власник или корисник земљишта или комплекса чија делатност, односно активност може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта.

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања квалитета, у складу са његовом наменом.

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о заштити од буке у животној средини и другом законском регулативом која регулише ову област. Обавезе јединице локалне самоуправе односе се на акустичко зонирање на територији локалне самоуправе, одређивање мера забране и ограничења у складу са Законом, доношење локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђење и финансирање мониторинга буке у животној средини и вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у животној средини.

Остале мере:

- Стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ), чиме би се знатно утицало на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природних и створених вредности и животне средине.

## 3.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

У складу са Стручном основом, издатом од стране Покрајинског завода за заштиту природе, мерама прописаних у Студији заштите Предела изузетних одлика „Средња Мостонга“, Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник PC“, бр. 102/2010), Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник PC“, бр. 5/10, 47/11, 32/16, 98/16), Измена и допуна Просторног плана Општине Апатин може се израдити уз примену следећих услова и мера заштите:

1.	Предметне активности на изради Измена и допуна Просторног плана општине Апатин на делу простора унутар граница ПИО „Средња Мостонга“ се могу извести у складу са мерама прописаним у Студији заштите Предела изузетних одлика „Средња Мостонга“ за режим заштите III (трећег) степена, на основу члана 42., став 6. Закона о заштити природе („Службени гласник PC“, бр. 36/2009,88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018 - други закон и 71/2021, у даљем тексту: Закон).

2.	Планирану изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и канализације на делу предметног простора изван граница ПИО „Средња Мостонга“ могуће je извршити у пројектованим границама унутар KO Апатин, KO Пригревица, KO Свилојево, KO Сонта, KO, у складу са потребама очувања природних ресурса и вредности, као и са урбанистичким параметрима дефинисаним Просторним планом општине Апатин и другим важећим планским документима.

3.	Ha парцелама које се налазе на простору Предела изузетних одлика „Средња Мостонга“ - подручје у поступку заштите, на основу члана 42., става 6. Закона, примењују се мере наведене у студији заштите овог подручја.

3.1. Ha целом заштићеном подручју, између осталог, забрањује се:

-   	обрада земљишта као и сви други видови нарушавања травних и влажних станишта (ливаде, пашњаци, мочваре и баре);

извођење радова који изазивају трајне негативне промене хидролошког режима заштићеног подручја;

непланско одлагање земљишта, песка и других инертних материјала; уништавање и непланско уклањање вегетације и дивље флоре; уношење инвазивних врста;

-	све активности чијим се спровођењем угрожавају строго заштићене и заштићене врсте. њихова станишта, станишни типови приоритетни за заштиту и интегритет подручја; одлагање отпада, опасних материја и остали радови и активности којима се врши загађивање земљишта. ваздуха, подземних и површинских вода.

3.2. Ha целом заштићеном подручју, између осталог, се ограничава:

- 	промена намене површина и култура и изградња објеката на потребе ревитализације природних станишта. као и на промене предвиђене постојећим планским документима;

- 	промена морфологије терена на планске активности у грађевинском подручју, активности за потребе ревитализације станишта и активности на одржавању канала;

- 	кошење на просторно, временски и технички планиране и ограничене активности које су усклађене са циљевима заштите подручја;

- 	испаша на просторно, временски и технички планиране и ограничене активности које су усклађене са циљевима заштите подручја;

- 	подизање ограда на начин којим се обезбеђује слободна миграција дивљих врста и несметано управљање заштићеним подручјем;

- 	упуштање отпадних и загађених вода и умошење других извора загађења;

- 	депоновање отпада, комуналног отпада, опасних материја и остали радови и активности којима се врши загађивање земљишта, ваздуха, подземних и површинских вода.

3.3. Ha подручју са режимом заштите II (другог) степена, између осталог, забрањено je:

-  уништавање микрорељефа слатинских ливада и пашњака;

-  постављање нафтовода, гасовода и продуктовода и извођење истражних бушења.

4. 	Приликом изградње постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедити очување предеоне и биолошке разноврсности кроз заштиту и уређење предеоних елемената, односно кроз очување и одрживо коришћење фрагмената природних и блиско - природних површина, као и других површина са очуваном или делимично измењеном дрвенастом, жбунастом и травном вегетацијом.

5. 	Озелењавање површине треба да заузимају минимално 30% парцеле, a озелењавање простора планирати уз поштовање следећих мера:

5.1. у складу са могућностима везаним за уређење простора, планирати подизање вишеспратног зеленог п ojača на ободним деловима комплекса, ширине 3-5 m.

5.2. смањити негативне утицаје вештачких површина на еко - климу локалитета планирањем озелењавања простора око објеката и засенчењем што већег дела бетонских/поплочаних (нпр. паркинг) површина.

5.3. планирати повезивање зелених површина у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврсности врста и спратовности дрвенасте вегетације.

5.4. озелењавање површина треба да фаворизује аутохтоне (домаће) дрвенасте и жбунасте врсте које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима како би се остварио максималан ефекат озелењавања.

5.5. не планирати примену инвазивних (агресивних алохтоних) врста за озелењавање, међу којима су: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Alianthus altissima), багремац (Amorpha fruticosa), копривић (Celtis spp.) дафина (Elaeagnus angustifolia), пенсилванијски јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gleditsia triocanthos), жива ограда (Lycium barbarum), петолисни бршљан (Parthenocissus quinquefolia), касна сремза (Prunus serotina), златни штап (Solidago gigantea agg.), звездан (Symphyotrichum spp.), фалопа (Fallopia sp.), багрем (Robinia pseudoocacia) и сибирски брест (Ulmus pumila).

5.6. на граници предметног простора према ораницама пожељно je избегавати садњу врста које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака, међу којима су поједине жбунасте и дрвенасте врсте попут жутиловке (Berberis sp.), дуњице (Cotoneoster sp.|, пираканте (Pyracantha sp.), оскоруше (Sorbus sp.) и других.

6. 	Tоком обављања радова обезбедити очување природних ресурса у складу са чланом 9. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник PC“, бр. 135/04, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 одлука - УС, 14/2016,76/2018 и 95/2018-др. закон), у смислу рационалног коришћења земљишта приликом изградње и уређења простора; површински слој земљишта обогаћен слојем хумуса, привремено уклоњен током извођења радова, употребити у поступку спровођења инжењерско-биолошких мера санације.

7. 	Отпад настао услед изградње и коришћења објеката треба да буде привремено складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања, a у складу са чланом 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник PC“, бр. 36/2009,88/2010, 14/2016, 95/2018-др. закон и 35/2023) према коме се управљање отпадом врши на начин којим се обезбеђује контрола и примена мера смањења: a) загађења вода, ваздуха и земљишта; б) опасности no биљни и животињски свет; в) опасности од настајања удеса; г) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; д) нивоа буке и непријатних мириса.

8. 	По завршетку радова уклонити сав остатак материјала за градњу и помоћних материјала, вратити терен у првобитно стање и омогућити обнову вегетације на површинама које не представљају грађевинске објекте, у складу са наменом.

9. 	Сагласно начелу предострожности Закона о заштити животне средине, свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да представља најмањи ризик no животну средину и здравље људи, те je поред поштовања законске регулативе, од значаја размотрити могућности примене стандарда за систем управљања квалитетом животне средине.

10. 	Приликом избора технологија, техника и опреме за пречишћавање отпадних вода, имати у виду одредбу прописану начелом превенције Закона о заштити животне средине, према којој се заштита животне средине, поред спровођења поступка процене утицаја, остварује коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, техника и опреме (члан 9. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник PC", бр. 135/04, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 одлука -УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон).

11. 	Дефинисати одговарајуће мере за очување квалитета воде реципијента као водног ресурса у складу са Законом о водама („Сл. гласник PC“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон). Изградњом система за пречишћавање отпадних вода треба да се обезбеди уклањање азотних и фосфорних једињења, као и осталих загађујућих материја, до нивоа квалитета прописаног Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник PC“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). За очување функционалности планираног биолошког поступка за пречишћавање ефлуента, неопходно je спровођење одговарајућег предтретмана индустријских/процесних отпадних вода.

12. 	Предвидети хаваријску ретензију (сигурносни базен) као резервну запремину за прихват ефлуента у случају ванредних ситуација, посебно узевши у обзир близину заштићених подручја: СРП „Горње Подунавље) (Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, „Сл. гласник PC“, 45/2001, 81/2008, 107/2009), Споменик природе „Шума Јунаковић“ (Одлука о заштити споменика природе „Шума Јунаковић“, „Службени лист општине Апатин“, бр. 11/2005), подручја у поступку заштите: Предео изузетних одлика „Средња Мостонга“, регионалних еколошких коридора: пловни канали основне каналске мреже ДТД и локални еколошки коридор: канал на потезу Апатин-Римски шанац-Југовић-ДТД.

13. 	Планирати одговарајуће мере за очување квалитета земљишта у складу са чланом 16. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник PC“, 6р. 62/2006,65/2008 - други закон, 41/2009,112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) који се односи на забрану испуштања и одлагања штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање, као и поштовањем осталих мера за заштиту земљишта од деградације. Након контроле састава муља. могуће je испитати могућности његовог даљег коришћења као секундарне сировине (нпр. за засаде клонова и хибрида врбе, тополе и сл.).

14. 	Применити грађевинско техничке мере за потребе смањења емисије испарљивих једињења сагласно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационираних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник PC“, 6р. 111/15 и 83/2021).

15.	Планирање активности за заштиту и унапређење животне средине обављати сагласно одредбама Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Сл. гласник PC“, бр. 86/2019 и 89/2019), узевши у обзир чињеницу да je одредбама ове Уредбе управљање отпадним водама (сектор Е, 37.0) класификовано међу делатностима које имају утицај на животну средину.

16.	У складу са захтевима члана 5. став 2. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник PC“, бр. 135/2004, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 одлука - УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон), правна и физичка лица дужна су да, између осталог, у обављању својих делатности обезбеде „рационално коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом“.

17.	Обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријави Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка одговорног лица.

18.	У складу са чл. 97. Закона о водама који се односи на забрану загађивања површинских и подземних вода:

18.1.	грађевинско-техничким мерама спречити евентуални контакт система за пречишћавање са подземним водама.

18.2.	зауљене атмосферске воде прикупити системом непропусних дренажних цеви и пречистити пре упуштања у крајњи реципијент.

18.3.	спречити контакт дивљих врста са непречишћеним или делимично пречишћеним отпадним водама (коришћењем механичких препрека, звучних ефеката и сл.).

18.4.	вршити периодичну контролу квалитета пречишћеног ефлуента и састава муља који иде на коначно одлагање.

## 3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Законом о санитарном надзору чл. 8 одређени су објекти који су под санитарним надзором и тo су објекти у којима се обављају следеће делатности:

-	Здравствена,

-	производња и промет животних намирница и предмета опште употребе,

-	јавног снабдевања становништва водом за пиће,

-	угоститељска,

-	пружања услуга одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела и  немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже,

-	социјална заштита,

-	васпитно-образовне,

-	културе, физичке културе, спорта и рекреације,

-	јавног саобраћаја.

Оваква врста објеката не може бити лоцирана поред неуређених депонија-сметлишта, санитарних депонија, несанираних нужника, отворених канала, фабрика које испуштају гасове, пару, димове, прашину као ни у близини других објеката који могу штетно утицати на хигијенске услове у објекту, односно хигијенску исправност производа у њима, као и на местима где би правац дувања главних ветрова могао штетно утицати на хигијенске услове у објекту или његовој околини.

Такође овакви објекти не могу бити на местима где могу угрожавати становање или обављање здравствене, дечје и социјалне заштите.

Објекти се лоцирају на местима где je обезбеђена снабдевеност енергетским изворима, континуираним снабдевањем хигијенски исправном водом за пиће као и одвођење отпадних вода и других отпадних материјала.

Ближи услови за ове објекте регулисани су Правилником о санитарно - хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет жив. намирница и предмета од опште употребе као и Законом о безбедности хране и Правилника који проистичу из њега: Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета  и Правилником о условима хигијене хране.

Објекти за клање животиња, обраду, прераду производа животињског порекла треба да буду ван насеља и у подручју које неће бити урбанистичким планом предвиђено за изградњу стамбених објеката a изграђени објекти не смеју угрожавати и бити угрожени од загађивања ваздуха из других објеката. на земљишту које je са високим нивоом подземних вода и које je склоно клизању.

Детаљнији услови прописани су Правилником о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и условима хигијене хране животињског порекла.

Пијаце или тржнице било да су отвореног или затвореног типа лоцирају се у стамбеној зони насеља или у близини, са обезбеђеним прилазима за возила за снабдевање и потрошаче. Простор треба да je поплочан уз довољан број канализационих отвора a чесме се постављају на тржном простору.

Детаљнији услови прописани Правилником о ближим условима који обезбеђују хигијенско поступање са животним намирницама и могућност здравственог надзора над прометом ван просторија одређених за продају.

За назначене објекте, осим већ наведених, ближи услови регулисани су и Правилником о техничким нормативима за пекаре, Правилником о техничким нормативима за млинове за прераду жита у млинске производе, Правилником о минималним техничким условима за трговину на откупним местима.

Објекти за снабдевање становништва водом за пиће тј. подручја на којима се они налазе обезбеђују се зонама санитарне заштите који се уносе у катастарске, као и просторне и урбанистичке планове.

Зона непосредне заштите обезбеђује се ограђивањем и може се користити само као сенокос.

У ужој зони заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које могу на било који начин загадити воду.

У широј зони заштите забрањена je изградња индустријских и других објеката чије отпадне воде и друге отпадне материје из технолошког процеса производње могу загадити извориште, осим објеката од посебног значаја за заштиту земље.

Објекти водоснабдевања, као што су резервоари, црпне станице, коморе за прекид притиска, инсталације за поправку квалитета воде и дубоко бушени бунари морају имати зону непосредне заштите која обухвата најмање 10м од објекта ако у њима борави стално запослено лице и најмање 3м ако у њима не борави.

Ова област регулисана je следећим прописима: Законом о водама и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања.

## 3.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Постројења у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем тексту: севесо постројење), регулисана су Законом о заштити животне средине и другим подзаконским актима, као техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује.

# 4.	ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Стратешком проценом утицаја акценат није стављен искључиво на анализу планских опредељења која могу имплицирати негативне утицаје и трендове, већ и на она планска опредељења која доприносе заштити животне средине и подизању квалитета живота становништва. У том контексту, у стратешкој процени се анализирају могући утицаји планираних активности на животну средину који ће се вредновати у односу на циљеве и индикаторе.

Табела 8. Планска решења у Измени и допуни Плана обухваћена проценом утицаја

| Бр. |  | ПЛАНСКА РЕШЕЊА |
| --- | --- | --- |
| Измене и допуне плана које се односе на текстуални део: |  |  |
|  | Измене и допуне Просторног плана општине Апатин су циљане и односе се на област водопривреде, односно на изградњу засебних постројења за прераду отпадних вода и канализационих система у насељима Пригревица, Купусина, Свилојево и Сонта, као и за комплекс Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин. |  |
|  | Измене у делу: У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО”, у тачки „1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у подтачки „1.2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА”, табела „Табела 1. Биланс површина за територију општине Апатин“, мења се са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу: После тaбеле „Табела 2: Планиране радне зоне ван грађевинских подручја насеља“, додаје се табела, „Табела 2.1.: Планирани комплекси уређаја за пречишћавање отпадних вода ван грађевинског подручја насеља“, која гласи како је и наведено. |  |
|  | Измене у делу: У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО”, у тачки „6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА”, у подтачки „6.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА”, у поднаслову „Снабдевање водом“, после 11. става, додају се 12. и 13. став, са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу: У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО”, у тачки „6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подтачки „6.3.1. Електроенергетска инфраструктура“, шести став мења се са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу: У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО”, у тачки „7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ ДОБАРА, КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА“, у подтачки „7.1 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, после осмог става, додаје се нови девети став, са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу: У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у подтачки „1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ“, у подподтачки „1.4.2. Грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насеља“ у првом ставу после речи „различити“ додају се речи „инфраструктурни или“. |  |
|  | Измене у делу: У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у подтачки „1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ“, у подподтачки „1.4.2. Грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насеља”, у поднаслову „Комунални садржаји ван грађевинских подручја насеља“, после другог става, додаје се нови трећи став, са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу: У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у подтачки „1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ“, у подподтачки „1.4.2. Грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насеља“, после подподподтачке „1.4.2.1.4. Опис границе комплекса гробља“, додаје се подподподтачка „1.4.2.1.5. Опис границе комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода“, са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у подтачки „1.5. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА У НАСЕЉИМА ЗА КОЈА ПРОСТОРНИ ПЛАН САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА“, у подподтачки „1.5.1. Уређење и изградња површина и објеката јавне намене у насељима Купусина, Пригревица, Свилојево и Сонта“, после наслова „Уређење и изградња уличних коридора“, додаје се наслов „Уређење и изградња површина и објеката постројења за пречишћавање отпадних вода“, са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у подтачки „1.5. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА У НАСЕЉИМА ЗА КОЈА ПРОСТОРНИ ПЛАН САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА“, у подподтачки „1.5.2. Биланс површина по насељима“, табеле „Табела 7: Биланс површина насеља Купусина“, „Табела 8: Биланс површина насеља Пригревица“, „Табела 9: Биланс површина насеља Свилојево“ и „Табела 10: Биланс површина насеља Сонта“, мењају се са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у подтачки „1.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки „1.6.2. Водопривредна инфраструктура“, у четвртом ставу „Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ):“ после треће реченице, додаје се четврта реченица, са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у подтачки „1.7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ“, у подподтачки „1.7.1. Услови и мере заштите живота и здравља људи“, после четвртог става, додаје се нови пети став, са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА“, после подподтачке „2.5.3. Зона туристичко-спортско-рекреативних садржаја”, додаје се подподтачка „2.5.4. Комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода Пригревица”, са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „5. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у подтачки „5.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у седмом ставу, после друге алинеје, додаје се нова трећа алинеја, са припадајућим текстом |  |
|  | Измене у делу У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА”, у тачки „5. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у подтачки „5.2. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ“, у ставу седам „Водопривредна инфраструктура: ”, после треће алинеје, додаје се нова четврта алинеја, са припадајућим текстом. |  |

У графичком делу Просторног плана општине Апатин, у делу који је обухваћен Изменама и допунама Просторног плана мењају се:

| Ред.бр. | Назив рефералне карте | Размера |
| --- | --- | --- |
| 0. | Извод из ППО Апатин – Намена простора | 1:50 000 |
| 1.1. | Измене и допуне ППО Апатин – Намена простора | 1:50 000 |
| 2.1. | Измене и допуне ППО Апатин – Мрежа насеља и инфраструктурни системи | 1:50 000 |
| 4.1. | Карта спровођења | 1:50 000 |
| Ред.бр. | Назив графичког прилога Измена и допуна Плана | Размера |
| 1.1.1. 1.3.1. | Измене и допунa насеља Купусина – намена површина и саобраћаја Измене и допуне насеља Купусина – водопривредна инфраструктура | 1:5 000 1:5 000 |
| 2.1.1. 2.3.1.1. 2.3.2.1. 2.4. | Измена и допуна насеља Пригревица – намена површина и саобраћаја Измена и допуна насеља Пригревица – водопривредна инфраструктура – снабдевање водом Измена и допуна насеља Пригревица – водопривредна инфраструктура – одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода Детаљ – План намене површина, објеката, саобраћаја и зеленила | 1:5 000 1:5 000 1:5 000 1:500 |
| 3.1.1. 3.3.1. | Измене и допуне насеља Свилојево – намена површина и саобраћаја Измене и допуне насеља Свилојево – водопривредна инфраструктура | 1:5 000 1:5 000 1:5 000 |
| 4.1.1. 4.3.1. | Измене и допуне насеља Сонта – намена површина и саобраћаја Измене и допуне насеља Сонта – водопривредна инфраструктура | 1:5 000 1:5 000 |

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја (члан 15.), стратешка процена, поред осталог, треба да обухвати и начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника, прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја.

Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења

У наставку СПУ извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја планских решења на животну средину. Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може остварити утицај.

Утицаји, односно ефекти планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -2 до +2, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.

Табела 9. Критеријуми за оцењивање величине утицаја

| Величина утицаја | Ознака | Опис |
| --- | --- | --- |
| Већи | - 2 | Већи негативан утицај |
| Мањи | - 1 | Мањи негативни утицај |
| Нема или нејасан утицај | 0 | Нема утицаја, нема података или није примењиво |
| Позитиван | + 1 | Мањи позитивни утицај |
| Повољан | + 2 | Већи позитиван утицај |

Табела 10. Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја

| Размере утицаја | Ознака | Опис |
| --- | --- | --- |
| Регионални | Р | Утицај у оквиру простора регије |
| Општински | О | Утицај на нивоу јединице локалне самоуправе |
| Локални | Л | Утицај у некој зони или делу територије Просторног плана |

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан критеријум за доношење одлука у току израде Измена и допуна Просторног плана. Вероватноћа утицаја одређује се према скали приказаној у наредној табели.

Табела 11. Скала за процену вероватноће утицаја

| Вероватноћа | Ознака | Опис |
| --- | --- | --- |
| 100% | И | Утицај известан |
| Више од 50% | В | Утицај вероватан |
| Мање од 50% | М | Утицај могућ |

Циљеви стратешке процене:

- Циљеви и критеријуми за каналисање насеља и реализацију постројења за пречишћавање отпадних вода су: - Даљи развој канализације по сепарационом систему (посебно за отпадне воде насеља и оних индустрија које се након предтретмана смеју прикључити на канализације за отпадне воде, а посебно за кишне канализације); - Забранити евакуацију отпадних вода у напуштене бунаре и упојне јаме; - Упуштати отпадне воде индустрија у градску канализацију тек након одговарајућег предтретмана, ради усмеравања према ППОВ општег типа; - Забранити увођење у градску канализацију опасне материје и супстанце које би ометале и разбијале процес биолошког пречишћавања у ППОВ.

Табела 12.	Вредновање ефеката планских решења на животну средину према одговарајућим циљевима стратешке процене Измене и допуне Просторног плана

| Циљеви стратешке процене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  | Б |  |  | В |  |  | Г |  |  |
| Ваздух и климатске промене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +2 | Л | И | +1 | Л | M | +1 | О | И | +1 | О | И |
| Воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +2 | О | В | +2 | О | В | +2 | О | И | +2 | О | И |
| Земљиште |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +2 | Л | И | +2 | Л | И | +2 | Л | И | +1 | О | В |
| Природне вредности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 | Л | В | +1 | Л | В | +2 | Л | В | +1 | О | И |

У Табели 12. је извршена анализа кумулативних и синергетских утицаја претходно наведених планских решења. Због разумљивијег приказа, вредноване су врсте утицаја наведених планских решења.

Табела 13. 	Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката Измена и допуна Просторног плана

ОБЛАСТ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Ваздух и климатске промене

Радом ППОВ могућа је појава непријатних мириса, али у оквиру ППОВ су предвиђени аеробни и анаеробни поступци третмана отпадних вода, тако да ће се могући утицаји постројења свести на минимум и ограничени су локацијом комплекса.

Воде

Планирано ППОВ је у функцији побољшања квалитета живљења, заштите животне средине и нарочито природних водотокова - реципијената у којима се испуштају отпадне воде без или са претходним третманом. Планом мониторинга треба бити предвиђено неколико мерних места за мерење квалитета површинских вода и подземних вода у складу са Студијом процене утицаја на животну средину пројектно техничке документације сваког појединачног комплекса.

Земљиште

Изградњом планираног ППОВ неће се угрозити постојећи квалитет земљишта. Није предвиђено испуштање ефлуента, муља нити других материја на околно земљиште. Планом мониторинга требало би бити предвиђено неколико мерних места за мерење квалитета земљишта у ближој и широј околини ППОВ.

Природне вредности

Не очекују се негативни утицаји предметних објеката на природна добра, уз примену мера заштите природе и животне средине

# IV	СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (чланом 5.) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме, основе и стратегије у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, електронских комуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и програма, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација ако, утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину, према критеријумима прописаним овим законом.

Доношењу Одлуке о изради или Одлуке о не изради стратешке процене утицаја просторног односно урбанистичког плана од стране органа надлежног за припрему планске документације, претходи прибављање мишљења органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих, стручних и надлежних органа и организација од важности за одређено планско подручје, у зависности од хијерархијског нивоа планског документа, као и карактеристика и услова простора за који се израђује.

Процене утицаја пројеката на животну средину

За све објекте који могу имати утицаја на здравље људи и животну средину, надлежни орган треба да пропише израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину дефинисано је да су „Предмет процене утицаја пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину.

Предмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе (у даљем тексту: процена утицаја затеченог стања).

Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водне инфраструктуре, управљања отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра.

У складу са наведеним Законом и одредбама Уредбе, инвеститори су дужни да се обрате надлежном органу за послове заштите животне средине са захтевом за утврђивање потребе о процени утицаја на животну средину. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, односно донети решење о потреби за израду или ослобађање од израде студије.

Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у оквиру поступка процене утицаја, како је то прописано поменутим Законом. Начелни садржај студије о процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, а егзактан обим и садржај студије се одређује одговарајућим решењем од стране надлежног органа.

# V	ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МОНИТОРИНГ У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се све предложене мере заштите животне средине у обухвату Измена и допуна Плана могле успешно имплементирати у планском периоду.

Чланом 17. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана садржи нарочито:

- опис циљева плана и програма,

- индикаторе за праћење стања животне средине,

- права и обавезе надлежних органа,

- поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја,

- друге елементе у зависности од врсте и обима планског документа.

Законом о заштити животне средине дефинисано је да Република односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине, у складу са овим и посебним законима.

# 1. ОПИС ЦИЉЕВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измена и допуна Плана засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору.

Основно стратешко опредељење је стварање таквог канализационог система који ће обезбедити континуитет функционисања система у дужем периоду. Даљи развој канализације треба да иде у правцу прилагођавања постојеће развојне концепције реалним материјалним могућностима града и, сагласно томе, ка завршетку започетих а незавршених објеката. У циљу примене савременог концепта решења канализације планирати решења по сливним површинама, а тиме и третман вода пре испуштања у пријемнике. Наставити предвиђени развој канализације у оквиру аутономних одвојених система који треба да представља заокружену техничку целину, која се завршава постројењем за пречишћавање отпадних вода. По питању утврђивања биланса отпадних вода, успоставити континуална мерења хидролошких и хидрауличких карактеристика канализационог система, као и мерења квалитета воде истовремено на црпним станицама и испустима, билансирање количина и загађења, као и математичко моделирање канализационог система.

Разлози за доношење Измена и допуна Просторног плана општине Апатин проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу и функционисање комуналне инфраструктуре: прикупљања, транспорта и пречишћавања отпадних вода у општини Апатин, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја.

Циљ Измена и допуна Просторног плана је стварање услова за изградњу канализационог система у насељима општине Апатин и одређивање локација за постројења за пречишћавање отпадних вода у КО Пригревица, КО Свилојево, КО Сoнта и КО Купусина.

Измене и допуне Плана се односе на:

- омогућавање планског третмана комуналних отпадних вода, проширењем постојеће и изградњом нове канализационе мреже, и изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода одговарајућег капацитета, за свако насеље појединачно;

- обезбеђење третмана технолошких отпадних вода, уз истовремено инсистирање на изградњи система за предтретман отпадних вода у привредним постројењима;

- одрживи мултифункционални развој подручја

- усклађивање система за пречишћавање са другом инфраструктуром и инфраструктурним објектима.

# 2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење природних фактора, односно промене стања и карактеристика животне средине.

Имајући у виду дефинисане циљеве стратешке процене, начињен је избор одговарајућих индикатора (поглавље „II Општи и посебни циљеви и избор индикатора“, „2. Избор индикатора стратешке процене“), које је у планском периоду неопходно пратити како би се могла вршити оцена планских решења.

Измене и допуне Плана се односе на:

- омогућавање планског третмана комуналних отпадних вода, проширењем постојеће и изградњом нове канализационе мреже, и изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода одговарајућег капацитета, за свако насеље појединачно;

- обезбеђење третмана технолошких отпадних вода, уз истовремено инсистирање на изградњи система за предтретман отпадних вода у привредним постројењима;

- одрживи мултифункционални развој подручја

- усклађивање система за пречишћавање са другом инфраструктуром и инфраструктурним објектима.

## 2.1. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Законом о заштити ваздуха дат је законски оквир за проучавање и праћење квалитета ваздуха које за циљ има контролу и утврђивање степена загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, како би се правовремено деловало ка смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет животне средине.

Подаци добијени у мрежама аутоматског и мануалног мониторинга квалитета ваздуха обрађују се анализирају и интерпретирају у складу са важећим прописима:

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13);

- Уредба о одређивању зона и агломерација (Службени гласник РС“, бр. 58/11 и 98/12);

- Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Службени гласник РС“, број 58/11);

- Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама („Службени гласник РС“, број 84/10).

У складу са чланом 8. Закона о заштити ваздуха оцењивање квалитета ваздуха врши се за следеће полутанте: сумпор диоксид, азот диоксид и оксиде азота, суспендоване честице, олово, бензен, угљенмоноксид, приземни озон, арсен, кадмијум,никл и бензо(а)пирен.

Захтеви квалитета ваздуха дефинисани за полутанте, који имају потврђен штетан утицај на здравље популације (граничне вредности, толерантне вредности, границе оцењивања и толеранције, циљне вредности и дугорочни циљеви) ближе су прописани Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Додатно, прописане су и границе (критични нивои, циљне вредности) за поједине полутанте за заштиту вегетације (сумпор диоксид, азотни оксиди, озон).

Уредбом су дефинисани и прагови обавештавања и прагови упозорења за поједине полутанте, као и критични нивои за заштиту вегетације.

За наменска мерења појединих полутаната, у зонама и агломерацијама у којима се налазе различити извори емисије полутаната који могу утицати на ниво загађености ваздуха, прописане су максимално дозвољене концентрације (гасовите неорганске, органске и канцерогене материје, укупне суспендоване честице, укупне таложне материје и чађ).

Оцењивање квалитета ваздуха, на основу измерених концентрација загађујућих материја у ваздуху, врши се применом критеријума за оцењивање у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Мониторинг квалитета ваздуха врши се и на основним руралним локацијама ван непосредног утицаја значајних извора загађења ваздуха.

Предметном стратешком проценом не предвиђа се праћење квалитета ваздуха у обухвату Плана, али постоји могућност да ће накнадна потреба бити утврђена кроз поступак процене утицаја на животну средину.

## 2.2. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Законом о заштити животне средине су дате и основне смернице заштите вода. Чланом 23. овог закона дефинисано је да се заштита и коришћење вода остварује интегралним управљањем водама, предузимањем мера за њихово очување и заштиту у складу са посебним законом.

У циљу предузимања мера за ограничавање даљег загађивања и евентуално побољшање вода, од значаја је стално и систематско контролисање параметара квалитета површинских и подземних вода.

Оцену еколошког и хемијског статуса вода потребно је вршити у складу са:

- Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС“, број 72/23);

- Правилником о референтним условима за типове површинских вода („Службени гласник РС“, број 67/11);

- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, број 74/11);

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14) и

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12).

Предметном стратешком проценом предвиђа се обавеза вршења квалитета површинских и подземних вода, на местима и начин прописан појединачним студијама о процени утицаја планираних ППОВ у обухвату Измена и допуна Просторног плана општине Апатин.

## 2.3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА

Обавеза успостављања систематског мониторинга земљишта на простору Републике Србије дефинисана је Законом о заштити животне средине, Законом о заштити земљишта, Уредбом о граничним вредностима загађујућих штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС“, бр. 30/18 и 64/19) и Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Службени гласник РС“, брoj 88/20).

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници, који у обављању делатности утичу или могу утицати на квалитет земљишта, дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта.

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом.

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно вршити у континуитету дуги низ година, на одређеним местима за које се утврди евидентна угроженост параметара стања животне средине.

Локације на којима је депонован незагађен материјал од ископавања (земља) не припадају контаминираним локацијама.

Предметном стратешком проценом предвиђа се праћење квалитета земљишта, односно вршење нултог мониторинга квалитета земљишта пре изградње сваког новог обојекта ППОВ који је предмет Измена и допуна Просторног плана општине Апатин. Након тога, периодично у складу са обавезама које ће проистећи из Студије утицаја пројекта на животну средину за сваки појединачни објекат тј комплекс ППОВ.

Државна мрежа локалитета успоставља се за праћење квалитета земљишта на нивоу Републике Србије на локалитетима на којима је дошло или може доћи до загађења земљишта и који су од посебног интереса за Републику Србију.

## 2.4. МОНИТОРИНГ БУКЕ

Примена Закона о заштити од буке у животној средини и Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини имају за циљ да се спрече или смање штетни ефекти буке на становништво, као и да се формира адекватна база података на основу које ће се спроводити системске мере за смањивање буке.

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини дефинисане су граничне вредности индикатора буке по зонама, зависно од њихове намене.

Предметном стратешком проценом не дефинише се обавеза праћења нивоа буке на Планском подручју али оставља се могућност да се она накнадно утврди кроз поступак вршења процене утицаја за пројектно техничку документацију.

# 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Када су у питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине иста произилазе из Закона о заштити животне средине.

У остваривању система заштите животне средине Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, правна и физичка лица одговорна су за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове у животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у складу са Законом о заштити животне средине.

Правна и физичка лица дужна су да у обављању својих делатности обезбеде: рационално коришћење природних богатстава; урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.

Обезбеђење мониторинга

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним законима.

Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине. Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона.

Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији, који мора бити у складу са програмима вишег реда.

Садржина и начин вршења мониторинга

Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.

Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања података, на основу посебних закона.

Овлашћена организација

Мониторинг може да обавља и овлашћена организација, ако испуњава услове у погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом.

Обавезе загађивача

У контексту мониторинга загађивача, законом су прописане обавезе оператера постројења, односно комплекса који представља извор емисија и загађивања животне средине да преко надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове прописане законом, обавља мониторинг, односно да:

1) 	прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка или смањења нивоа загађења,

2) 	обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне самоуправе.

Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину.

Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга, методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података, на основу посебних закона.

Власник или корисник земљишта или постројења, чија делатност, односно активност може да буде или јесте узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да у складу са Законом о заштити земљишта врши мониторинг земљишта, на начин да:

- прикаже податке о квалитету земљишта пре почетка и по завршетку обављања активности,

- прати промене на земљишту и у земљишту на прописан начин у зони утицаја својих активности,

- податке о промени на земљишту и у земљишту достави Министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Достављање података

Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке добијене мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.

Према Закону о заштити земљишта, овлашћено правно лице које врши мониторинг доставља Министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине извештај о мониторингу државне мреже.

Надлежни орган аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, такође, достављају извештај мониторинга локалне мреже.

Загађивач земљишта извештај о мониторингу доставља надлежном Министарству, на територији аутономне покрајине надлежном покрајинском органу, јединици локалне самоуправе и Агенцији.

Законски оквир

Мониторинг квалитета параметара животне средине дефинисан је следећим правним актима:

- Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);

- Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);

- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);

- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 111/15 и 83/21);

- Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др закон);

- Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14);

- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12);

- Законом о заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/15);

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС“, бр. 30/18 и 64/19);

- Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21);

- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);

- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, број 74/11);

- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС”, број 33/16);

- Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 114/13);

- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину њиховог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 17/17) и др.

# 4.	ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

У случају неочекиваних негативних утицаја у поступку имплементације Просторног плана, предметних измена и допуна, као и у фази реализације планираних намена, потребно је, у складу са важећом законском регулативом, спровести надзор и контролу и применити мере отклањања и минимизирања потенцијално настале штете, извршити санацију простора и применити мере ревитализације (ремедијације) и заштите животне средине.

Неочекивани негативни утицаји реализованих намена и објеката (у редовном раду реализованих пројеката – објеката, постројења, радова) се морају спречити доследним спровођењем урбанистичких и техничких мера заштите, мера за спречавање и отклањање насталих узрока, мера санације последица и успостављање мониторинга животне средине. С обзиром на то да није могуће у потпуности искључити вероватноћу појаве неочекиваних негативних утицаја са негативним ефектима и последицама по животну средину, прописан је начин поступања у случају таквих појава.

# VI	ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

# 1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинисани су основни методолошки приступ и садржај Стратешке процене.

Стратешка процена је процес који се врши над планским документом, анализирајући додатно и остале расположиве податке, као што су статистички подаци и други подаци, добијени за потребе израде Измена и допуна Просторног плана и Стратешке процене, као и валоризацијом стања на терену.

Стратешком проценом се анализирају сва планска решења и мере заштите, врши се синтезна процена њихових утицаја и интеракција са утицајима из окружења на природне ресурсе и живи свет, као и на животну средину и даје се предлог адекватних превентивних и санационих мера заштите животне средине, у контексту реализације концепта одрживог развоја овог подручја.

Примењени метод рада заснива се на континуираном поступку усаглашавања процеса планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спречавање и ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама израде и спровођења планског документа.

Методологија се базира на поштовању Закона о заштити животне средине, а пре свега Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, који утврђује услове, начин и поступак процењивања утицаја појединих садржаја на животну средину.

Примењени метод поштује наведене опште методолошке принципе и спроводи се у неколико фаза:

1.	Утврђују се полазне основе стратешке процене, које обухватају: дефинисање предмета као и просторног обухвата Стратешке процене, циљеве и метод рада, правног, планског и документационог основа;

2.	Анализа постојећег стања и стања квалитета чиниоца животне средине, анализираних кроз природне услове (вредновање квалитета ваздуха, земљишта, вода, угроженост буком, итд);

3.	Врши се процена могућег утицаја на животну средину на основу квантификације појединих елемената животне средине, научних сазнања, података објављених у литератури, другим студијама, искустава других земаља и сл;

4.	Предлажу се мере за спречавање и ограничавање штетних утицаја у току спровођења и реализације планских решења, мере за унапређење стања животне средине, мере за праћење стања животне средине, које обухватају предлог индикатора за праћење стања животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака.

Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза, потребно је нагласити да свака фаза има својe специфичности и никако се не сме запоставити у поступку интегралног планирања заштите и очувања квалитетне животне средине.

Ограничење у спровођењу предложеног метода, посебно у фази приказа постојећег стања, представља недостатак квантификованих података за поједине параметре животне средине у обухвату Измена и допуна Просторног плана.

# 2.	ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Основну тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој процени представљао је недостатак званичне, детаљно прописане јединствене методологије, на нивоу прописа.

Поред недостатака одговарајућих смерница и упутстава, уочен је проблем недовољно развијеног информационог система о животној средини, као и непостојање Програма праћења стања параметара животне средине, на основу система показатеља-индикатора за оцену и праћење стања животне средине на подручју у обухвату Измена и допуна Просторног плана.

При оцени планских решења уочен је проблем у практичној примени индикатора дефинисаних Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине, имајући у виду да за планско подручје нису доступни систематизовани подаци и да нису вршења мерења одређених параметара животне средине, те да није утврђено нулто стање животне средине простора који је у обухвату овог Плана.

Тешкоћа при изради стратешке процене утицаја на животну средину огледа се и у раздвајању питања која су у домену (детаљне) процене утицаја на животну средину у односу на стратешке процене утицаја планских докумената на животну средину.

Европске препоруке су да стратешка процена не треба да улази у претерану квантификацију, да је њена суштина у вредновању и поређењу алтернатива/опција са аспекта могућих значајних утицаја на животну средину, да је нагласак, када се ради о карактеру утицаја, на кумулативним и синергијским ефектима, да се спроводи једино за програме и планове јавног карактера итд.

# VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од низа фактора, а првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље људи, социјални и економски развој и животну средину.

Предметним Изменама и допунама Просторног плана нису разрађивана и предложена варијантна решења, те нису вршене стратешке одлуке у смислу избора најпогодније варијанте за пречишћавање отпадних вода у општини Апатин. Изменама и допунама Просторног плана је дато решење адекватно планираној намени простора, у обиму који је дозвољен прописаним мерама заштите. Утврђени су основни критеријуми просторног уређења и коришћења природних ресурса.

Процес процене утицаја планских решења на животну средину вршен је паралелно са поступком израде планског документа.

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган надлежан за припрему Измена и допуна Просторног плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Измена и допуна Просторног плана обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту одржавања јавне расправе, у складу са Законом којим се уређује поступак доношења планског документа односно његових измена и допуна. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење током 30 дана јавног увида.

Орган надлежан за припрему Измена и допуна Просторног плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности, који садржи сва мишљења о Извештају о стратешкој процени, као и мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о изменама и допунама.

Извештај о стратешкој процени доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи општинском органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. На основу ове оцене, орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на Извештај о стратешкој процени, у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање. После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална верзија Измена и допуна Просторног плана, орган надлежан за припрему измена и допуна доставља Извештај о стратешкој процени заједно са Изменама и допунама Просторног плана надлежном органу на одлучивање.

# VIII	ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Стратешка процена интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава планска решења ка таквима која су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет животне средине.

Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја предметних Измена и допуна Просторног плана на животну средину је сагледавање могућих значајних ефеката планских решења по квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за смањење негативних утицаја, односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом.

Имајући у виду да је заштита животне средине један од приоритетних задатака савременог друштва, у основни плански документ су интегрисане мере и услови заштите животне средине, ограничења и обавезе које се недвосмислено спроводе и на простору који је предмет Измена и допуна Просторног плана. Додатно, стратешком проценом утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину, дефинисане су конкретне мере које се односе на обухват Измена и допуна, односно на планска решења која су у функцији експлоатације минералних сировина.

Негативни утицаји су неминовна последица планираног развоја планског подручја. С друге стране, иако потенцијално значајног интензитета, већина идентификованих негативних утицаја је локалног карактера у погледу просторне дисперзије утицаја. Добра је околност што се адекватним планирањем, пројектовањем и применом најбољих доступних технологија (БAT), значајан део тих утицаја може минимизирати или значајно ублажити, односно компензовати позитивним утицајима у погледу заштите животне средине и одрживог развоја планског подручја и шире.

Применом дефинисаних мера заштите природе очекују се већи позитивни утицаји на заштиту природних ресурса планског подручја, а самом применом плана достићи ће се жељени стратешки циљ, а то је пречишћавање отпадних вода свих насељених места у општини Апатин, што ће имати веома позитивне ефекте на природне ресурсе и заштиту животне средине.

# IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Оцена Извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржаних у Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

На основу оцене Извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност на Извештај о стратешкој процени, у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе Измена и допуна Просторног плана, сходно члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО